Державний навчальний заклад «Знам’янський професійний ліцей»

| ПОГОДЖЕНО _________________________ (посада керівника замовника кадрів) ________________________ _________ ______________ (підпис) (ініціали, прізвище) «____» ____________ 2022 р. М.П. |  | ЗАТВЕРДЖУЮ В. о. директора _______ Володимир СМАЛЬКО (підпис) (ініціали, прізвище) «26» серпня 2022 р. М.П. |
| --- | --- | --- |

Освітня програма

для  підготовки кваліфікованих робітників

з професії  8311 «Помічник машиніста тепловоза»

Професійна кваліфікація:

помічник машиніста тепловоза

Освітня кваліфікація: кваліфікований робітник

Рівень освітньої кваліфікації:

другий (базовий )

СХВАЛЕНО  педагогічною радою

ДНЗ «Знам’янський професійний

ліцей»

Протокол № 6

від «30» червня   2022 р.

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної комісії

з професій «Помічник машиніста

електровоза. Помічник машиніста

тепловоза»

Протокол № 5

від «15» червня  2022 р.

Пояснювальна записка

Освітня програма розроблена за ДОС 8311.Н.49.20-2021, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12. 2021 р. № 1484 на основі модульно-предметного підходу.

Даний документ містить:

- загальні знання та вміння за професійною кваліфікацією помічника машиніста тепловоза;

- перелік результатів навчання для первинної професійної підготовки за професійною кваліфікацією помічника машиніста тепловоза;

- навчальний план, який відображає складові компоненти загальнопрофесійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовок із відповідними назвами навчальних предметів та кількістю годин на їх вивчення;

-  навчальні програми предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок з вимогами до знань та умінь здобувачів освіти.

Перелік навчальних предметів, їх назви та кількість годин на вивчення визначені відповідно до змісту загальних знань та вмінь за професією та компетентностей, зазначених у результатах навчання даного ДОС.

Зміст навчальних програм розроблений на основі опису змісту компетентностей, визначених у ДОС результатів навчання.

Навчальною програмою професійно-практичної підготовки передбачені години виробничого навчання у навчальному закладі, виробниче навчання на виробництві та виробничої практики по кожному із визначених результатів навчання безпосередньо під час поїзної практики.

Проведення кваліфікаційної пробної роботи передбачається за рахунок часу, відведеного на виробничу практику.

| Навчальний план для підготовки кваліфікованих робітників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Професія: 8311 Помічник машиніста тепловоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рівень освітньої кваліфікації: другий (базовий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Загальний фонд навчального часу - 860 годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Навчальні предмети |  |  |  | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього годин | З них на ЛПР | Загальні З,У за професією | РН 1. | РН 2. | РН 3. | РН 4. | РН 5. |  |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основи галузевої економіки та підприємництва |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 1.2 | Основи енергоефективності та екології |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |
| 1.3 | Основи трудового законодавства |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка |  |  |  | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ПТЕ та інструкції |  |  |  | 90 |  | 5 |  |  | 20 |  | 65 |  |
| 2.2 | Будова та ремонт тепловоза |  |  |  | 115 |  |  | 16 | 28 | 29 | 22 | 20 |  |
| 2.3 | Автогальма |  |  |  | 85 |  |  | 24 |  | 4 | 6 | 51 |  |
| 2.4 | Управління та ТО тепловоза |  |  |  | 80 |  | 5 | 12 | 16 | 9 | 11 | 27 |  |
| 2.5 | Електротехніка з основами промислової електроніки |  |  |  | 35 |  | 10 |  |  |  | 15 | 10 |  |
| 2.6 | Читання креслень |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Охорона праці |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Професійно-практична підготовка |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Виробниче навчання |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Виробниче навчання на виробництві |  |  |  | 30 |  |  | 6 | 6 | 12 | 6 |  |  |
| 3.3 | Виробнича практика |  |  |  | 350 |  |  | 14 | 35 | 21 | 14 | 266 |  |
| 4 | Кваліфікаційна пробна робота |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Консультації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Державна кваліфікаційна атестація |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 7 | Загальний обсяг навчального часу (без п. 4,5) |  |  |  | 860 | 0 | 70 | 80 | 85 | 98 | 74 | 453 |  |

Навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

| Компетентність | № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| КК 8 | PH 5 Здійснювати маневрову та поїзну роботи |  |  |  |
|  | 1. | Типи підприємств. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні | 5 | - |
|  | Усього годин РН 5 |  | 5 | - |
| Усього годин: |  |  | 5 | - |

Зміст програми

PH 5. Здійснювати маневрову та поїзну роботи

Компетентність КК 8. Підприємницька діяльність

Тема № 1.  Типи підприємств. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні

Типи підприємств. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Положення основних документів,	що регламентують підприємницьку діяльність. Процедури користування нормативно-правовими актами	щодо підприємницької діяльності. Відкриття власної справи. Поняття «бізнес-план». Основні фактори впливу	держави	на економічні процеси (податки, пільги, дотації)

Навчальна програма з предмета

«Основи енергоефективності та екології»

| Компетентність | № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| КК 7 | РН 3. Проводити технічне обслуговування тепловоза |  |  |  |
|  | 1. | Загальні вимоги енергоефективності в професійній діяльності | 1 | - |
|  | 2 | Режимні карти поїзної роботи | 2 |  |
|  | РН 5. Здійснювати маневрову та поїзну роботи |  |  |  |
| КК 9 | 3 | Екологічна безпека. Утилізація відходів | 2 |  |
| Усього годин: |  |  | 5 | - |

Зміст програми

РН 3.  Проводити технічне обслуговування тепловоза

КК 7. Енергоефективна компетентність

Тема № 1.  Загальні вимоги енергоефективності в професійній діяльності

Основи енергоефективності. Порядок використання матеріалів	 та енергоресурсів	в професійній діяльності. Норми використання палива, змащувальних матеріалів у вузлах та агрегатах тепловоза.

Тема № 2. Режимні карти поїзної роботи

Засоби енергоефективного використання матеріалів та ресурсів. Режимні карти ведення поїздів та проведення маневрової роботи.

РН 5. Здійснювати маневрову та поїзну роботи

КК 9.  Екологічна компетентність

Тема №2. Екологічна безпека. Утилізація відходів

Нормативно-правові акти в сфері екології та екологічної безпеки. Основи раціонального використання, відтворення	і збереження природних ресурсів. Способи збереження та захисту екології в професійній діяльності та в побуті. Правила	ліквідації наслідків розливів нафтопродуктів, сортування сміття, утилізація відходів.

Навчальна програма з предмета

«Основи Трудового законодавства»

| Компетентність | № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| PH 1 Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт |  |  |  |  |
| КК 5 Особистісна, соціальна і навчальна компетентність | 1 | Правила внутрішнього трудового розпорядку | 2 |  |
|  | 2 | Підвищення кваліфікації | 1 |  |
| КК 6 Громадянсько-правова компетентність | 3 | Права і обов’язки працівників залізничного транспорту | 2 |  |
|  | 4 | Трудовий договір: зміст, форми, строки | 3 |  |
|  | Усього годин РН 1 |  | 8 |  |
| Усього годин: |  |  | 8 |  |

Зміст програми

PH 1 Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт

КК 5. Особистісна, соціальна і  навчальна компетентність

Тема 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку для локомотивних бригад та їх дотримання. Планування трудової діяльності.

Самостійні рішення локомотивної бригади під час нестандартних ситуацій.

Вихідні дні та відпустки залізничників.

Тема 2. Підвищення кваліфікації

Умови та строки підвищення кваліфікації. Професійне навчання у навчальних закладах та структурних підрозділах підприємства. Перепідготовка та спеціальне навчання за вимогою підприємства.

КК 6. Громадянсько-правова компетентність

Тема № 3.  Права та обов’язки працівників залізничного транспорту

Основні трудові права і обов’язки працівників, режим їх роботи. Нормативно-правові акти у професійній сфері, що регламентують трудову діяльність.

Тема № 4.  Трудовий договір: зміст, строки та форми

Положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору. Правила розрахунку робочого часу локомотивних бригад. Права і обов’язки роботодавця. Умови та порядок застосування дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємстві.

Навчальна програма з предмета

«Правила технічної експлуатації та інструкції»

| Професійні і ключові компетентності | № з/п | Теми | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| Загальні компетентності (З, У) за професією |  |  |  |  |
|  | 1. | Загальні відомості про професію та професійну діяльність | 1 |  |
|  | 2. | Основні нормативні акти у професійній діяльності | 2 |  |
|  | 3. | Нормативні акти з сигналізації | 2 |  |
| Усього годин Загальні компетентності |  |  | 5 |  |
| РН-3 Проводити технічне обслуговування тепловоза |  |  |  |  |
| ПК 1 Здатність узгоджувати часовий інтервал технологічного обслуговування з лінійним керівником | 4 | Правила технічної експлуатації залізниць України та місцеві інструкції | 20 |  |
| Усього годин РН-3 |  |  | 20 |  |
| РН-5 Здійснювати маневрову та поїзну роботу |  |  |  |  |
| ПК 1 Здатність під час поїзної та маневрова роботи користуватися приладами поїзного радіозв’язку | 5 | Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України. Загальні положення. | 4 |  |
| ПК 2 Здатність працювати з планом маневрова роботи | 6 | Технічні терміни | 1 |  |
|  | 7 | Інструкція з сигналізації на залізницях України. Світлофори. | 5 |  |
| ПК-3 Здатність під час ведення поїзда забезпечувати виконання функціональних обов’язків | 8 | Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України. Рух поїздів. | 20 |  |
| ПК 5 Здатність володіти засобами енергоефектив ного використання паливно-енергетичних ресурсів | 9 | Організація технічної роботи станції | 3 |  |
|  | 10 | Швидкості руху поїздів та виконання маневрів. | 2 |  |
| ПК-9 Здатність проводити перевірку стану колісних пар та буксового вузлів і екіпажної частини тепловоза | 11 | Несправності колісних пар | 5 |  |
|  | 12 | Інструкція з сигналізації на залізницях України Звукові сигнали. | 10 |  |
|  | 13 | Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України. Нормативні акти з безпеки руху поїздів. | 10 |  |
| ПК – 10 Здатність забезпечувати в межах компетенцій безпеку руху поїздів | 14 | Регламент переговорів. Наказ 2Н | 5 |  |
| Усього годин РН-5 |  |  | 65 |  |
| Усього годин |  |  | 90 |  |

Зміст програми

Загальні компетентності (З, У) за професією

Тема 1. Загальні відомості про професію та професійну діяльність.

Вступ. Загальні обов'язки працівників залізничного транспорту.

Здобувачі  освіти повинні  знати:

- загальні відломості про професію та професійну діяльність;

- основні нормативні акти  у професійній діяльності:нормативні акти з сигналізації

Здобувачі  освіти повинні  вміти:

- виконувати вимоги положень, інструкцій, стандартів за професією та видами робіт;

- застосовувати нормативні акти з безпеки руху.

Тема 2. Основні нормативні акти  у професійній діяльності.

Нормативні акти з безпеки руху поїздів. Наказ № 499

Здобувачі  освіти повинні  знати:

- основні нормативні акти  у професійній діяльності:

Здобувачі  освіти повинні  вміти:

- застосовувати нормативні акти з безпеки руху.

Тема 3. Нормативні акти з сигналізації.

Відповідно до статті 11 Закону України “Про залізничний транспорт”  з метою уточнення системи видимих і звукових сигналів для передачі вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України та видів сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються,

Здобувачі  освіти повинні  знати:

- Інструкція з сигналізації на залізницях України (вивчається в повному

обсязі  ЦШ-0001).

Здобувачі  освіти повинні  вміти:

-  та розпізнавати сигнали за призначенням.

РН-3.

Проводити технічне обслуговування тепловоза

ПК 1. Здатність узгоджувати часовий інтервал технологічного обслуговування з лінійним керівником

Тема 4. Правила технічної експлуатації залізниць України та місцеві інструкції.

1. Правила технічної експлуатації залізниць України  (далі  - 
Правила)   встановлюють   основні   положення  та  порядок  роботи 
залізниць і працівників залізничного транспорту  України,  основні 
розміри,   норми  утримання  найважливіших  споруд,  пристроїв  та 
рухомого  складу  і  вимоги,  які  ставляться  до   них,   систему 
організації руху поїздів та принципи сигналізації.

2. Правила  технічної  експлуатації  обов'язкові   для   усіх 
підрозділів  та  працівників  залізничного  транспорту.  Виконання 
Правил технічної експлуатації забезпечує злагодженість усіх  ланок 
залізничного транспорту,  чітку та безперебійну роботу залізниць і 
безпеку руху.

Здобувачі  освіти повинні  знати:

- загальні обов'язки працівників залізничного транспорту

- загальні положення. Габарит

- споруди та пристрої колійного господарства

- споруди та пристрої локомотивного і вагонного господарства,  водопостачання і каналізації

- відбудовні засоби

- споруди та пристрої станційного господарства

- споруди та пристрої сигналізації, зв'язку і обчислювальної техніки

- споруди та пристрої електропостачання залізниць

- огляд споруд та пристроїв, їх ремонт.

Здобувачі  освіти повинні  вміти:

- користуватись правилами технічної експлуатації залізниць України та місцевими інструкціями.

РН-5.

Здійснювати маневрову та поїзну роботу

ПК 1. Здатність під час поїзної та маневрова роботи користуватися приладами поїзного радіозв’язку

Тема 5. Інструкція з руху поїздів  та маневрової роботи на залізницях України.

Загальні положення. ІРП-ЦД-0058

Загальні положення. Рух поїздів при автоматичному блокуванні. Рух поїздів на дільницях обладнаних диспетчерською централізацією. Рух поїздів при напівавтоматичному блокуванні. Рух поїздів при електрожезловій системі. Рух поїздів при телефонних засобах зв’язку. Порядок руху поїздів при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв’язку.

Здобувачі освіти  повинні знати:

- порядок руху поїздів при  автоматичному блокуванні на дільницях обладнаних диспетчерською централізацією, при напівавтоматичному блокуванні, рух поїздів при електрожезловій системі та телефонних засобах зв’язку

- порядок руху поїздів при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв’язку, рух відбудовних поїздів (дрезин) , пожежних поїздів та допоміжних локомотивів

- порядок приймання та відправлення поїздів на станцію

Здобувачі освіти повинні вміти:

- виконувати регламент переговорів

- користуватись графіком руху поїздів.

ПК 2. Здатність працювати з планом маневрова роботи

Тема 6. Технічні терміни

Терміни що застосовуються в Правилах технічної експлуатації залізниць України.

Здобувачі освіти повинні знати:

- терміни Правила технічної експлуатації залізниць України.

Здобувачі освіти повинні вміти:

- володіти технічною термінологією.

Тема 7. Інструкція з сигналізації на залізницях України. Світлофори.

(ЦШ-0001). Призначення світлофорів , місце розташування , значення , сигнали які подаються . Сигнальні показання вхідних світлофорів , запрошувальний сигнал. Сигнальні показання вихідних світлофорів. Сигнальні показання маршрутних та прохідних світлофорів. Світлофори прикриття та загороджувальні. Умовно–дозволяючий сигнал. Попереджувальні  та повторювальні світлофори. Локомотивні світлофори.

Здобувачі  освіти повинні  знати:

- сигнали та їх призначення;

- показання та місце розташування світлофорів;

Здобувачі  освіти повинні  вміти:

- розпізнавати показання світлофорів;

ПК-3. Здатність під час ведення поїзда забезпечувати виконання функціональних обов’язків

Тема 8. Інструкція з руху поїздів  та маневрової роботи на залізницях України.

Рух поїздів. РП-ЦД-0058

Здобувачі освіти  повинні знати:

- порядок руху поїздів при  автоматичному блокуванні на дільницях обладнаних диспетчерською централізацією, при напівавтоматичному блокуванні, рух поїздів при електрожезловій системі та телефонних засобах зв’язку

- порядок руху поїздів при перерві дії всіх засобів сигналізації та зв’язку, рух відбудовних поїздів (дрезин) , пожежних поїздів та допоміжних локомотивів

Здобувачі  освіти повинні  вміти:

- чітко виконувати обов’язки при різних засобах сигналізації та зв’язку

- користуватись технічною документацією

- уміло діяти в разі виникнення нестандартних ситуацій

ПК 5. Здатність володіти засобами енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

Тема 9. Організація технічної роботи станції.

Технічно-розпорядчий акт (ТРА) складається для кожного окремого пункту, що має колійний розвиток, встановлює порядок використання технічних засобів певної станції, роз'їзду або обгону пункту. Він регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та проходження поїздів через станцію, а також безпеку внутристанционной маневрової роботи.

Здобувачі освіти повинні знати:

- профіль колії дільниць;

- технічно – розпорядчі акти станцій на шляху прямування;

- розміщення постійних сигналів, сигнальних показчиків та знаків.

Здобувачі освіти повинні вміти:

- Виконувати вимоги технічно – розпорядчих актів станцій на шляху прямування поїзда по графіку руху поїздів.

Тема 10. Швидкості руху поїздів та виконання маневрів.

Швидкості руху при маневрах у залежності від місцевих умов установлюються наказом по організації, вказуються в ТРА станції

Здобувачі освіти повинні знати:

- порядок приймання та відправлення поїздів на станцію;

- виконання маневрових  робіт на станціях

Здобувачі освіти повинні вміти:

- чітко виконувати обов’язки при різних засобах сигналізації та зв’язку

- користуватись технічною документацією

- уміло діяти в разі виникнення нестандартних ситуацій

ПК-9. Здатність проводити перевірку стану колісних пар та буксового вузлів і екіпажної частини тепловоза

Тема 11. Несправності колісних пар.

Вимоги до утримання колісних пар. Знаки і тавро на колісних парах.

Несправності колісних пар з якими забороняється їх експлуатація.

Несправності колісних пар з якими забороняється їх експлуатація.

Вимоги до колісних пар вантажних вагонів. Вимоги до колісних пар.

Здобувачі освіти повинні знати:

- Несправності колісних пар з якими забороняється експлуатація рухомого                         складу.

Здобувачі освіти повинні вміти:

- виявляти несправності колісних пар, буксового вузла;

- користуватись шаблонами для заміру колісних пар.

Тема 12. Інструкція з сигналізації на залізницях України. Звукові сигнали.

(ЦШ-0001). Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робіт на перегонах. Огородження місць перешкод для руху поїздів і місць проведення робіт на станціях. Огородження поїзда при вимушеній зупинці. Види сигналів,вимоги до них.

Подача ручних сигналів. Маршрутні покажчики. Стрілочні покажчики.

Постійні і тимчасові знаки.

Маневрові сигнали,ручні та звукові сигнали під час маневрів. Гіркові світлофори. Сигнали позначення поїздів , локомотивів та інших рухомих одиниць. Звукові сигнали під час руху поїздів .  Сигнали тривоги.

Здобувачі освіти повинні знати:

- види переносних сигналів, вимоги до них;

- порядок огородження місць перешкод;

- ручні сигнали, вимоги до них;

- звукові сигнали.

Здобувачі освіти повинні вміти:

- розташовувати переносні сигнали;

- огороджувати місця перешкод, та місця проведення робіт;

- подавати ручні та звукові сигнали.

Тема 13. Інструкція з руху поїздів  та маневрової роботи на залізницях України.

Нормативні акти з безпеки руху поїздів. ІРП-ЦД-0058

Здобувачі освіти повинні знати:

- Наказ Укрзалізниці від 3 січня 2001р. №2-Ц з внесеними доповненнями наказом від 25 лютого 2002р. № 84-Ц « Про заходи щодо забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті».

- Наказ МТУ від 22 березня 2002р. № 196 Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті та метрополітенах України.

- Коментарі до інцидентів та порушень у поїзній та маневровій роботі ( до наказу Укрзалізниці № 228 –Ц від 20.04.2001р.)

- основні положення наказу №2-Ц

- класифікацію транспортних подій на залізниці

- основні положення наказу № 228-Ц.

Здобувачі освіти повинні вміти:

- класифікувати транспортні події

- аналізувати інциденти та порушення у поїзній та маневровій роботі.

ПК – 10. Здатність забезпечувати в межах компетенцій безпеку руху поїздів

Тема 14. Регламент переговорів.  Наказ 2-Н.

Регламент основних переговорів при виконанні поїзної та маневрової роботи (надалі – Регламент) встановлює порядок переговорів між машиністом та помічником машиніста локомотива, моторвагонного і спеціального самохідного рухомого складу та розроблений відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України (далі ПТЕ) . 1.2. Цей Регламент є обов’язковим для виконання всіма працівниками

Здобувач освіти повинні знати:

- регламент ведення переговорів через поїзний радіозв’язок, наказ 2 –Н

Здобувачі освіти повинні вміти:

- чітко і лаконічно  виконувати регламент переговорів при попередній інформації через поїзний радіозв`язок.

Навчальна програма з предмета

«Будова ремонт тепловоза»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на ЛПР |
| РН 1. Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт |  | 16 |  |
| ПК 1 | Здатність здійснювати прийом і здавання тепдовоза відповідно до встановленого регламенту |  |  |
| 1 | Екіпажна частина тепловозів | 7 |  |
| ПК 2 | Здатність проводити огляд устаткування тепловоза при прийомі протягом роботи та після зміни |  |  |
| 2 | Конструкція дизеля | 9 |  |
| РН 2. Виявляти та усувати несправності тепловоза |  | 28 |  |
| ПК 1 | Здатність готувати тепловоз та його обладнання до роботи |  |  |
| 3 | Допоміжні системи дизеля | 18 |  |
| ПК 2 | Здатність усувати незначні несправності з метою усунення аварійних ситуацій |  |  |
| 4 | Приводи допоміжного обладнання | 4 |  |
| ПК 4 | Здатність готувати обладнання тепловоза до проведення ремонтних робіт |  |  |
| 5 | Автономні джерела дизеля | 2 |  |
| ПК 5 | Здатність проводити огляд перевірку вузлів агрегатів при поїздній маневровій роботі |  |  |
| 6 | Передачі потужності тепловозів | 3 |  |
| КК 4 | Цифрова компетентність |  |  |
| 7 | Використання цифрової інформації моніторів на пульті машиніста | 1 |  |
| РН 3. Проводити технічне обслуговування тепловоза |  | 29 |  |
| ПК 2 | Здатність виконувати необхідні відключення електроустаткування механізмів, що рухаються і обертаються та здійснювати блокування устаткування на тепловозі |  |  |
| 8 | Головні електричні машини | 5 |  |
| 9 | Допоміжні електричні машини | 5 |  |
| ПК 4 | Здатність виконувати технічне обслуговування ТО-2 тепловоза |  |  |
| 10 | Комутаційні прилади | 6 |  |
| 11 | Безконтактні апарати | 10 |  |
| КК 4 | Цифрова компетентність |  |  |
| 12 | Показники моніторів пульта мащиністатепловозів нових серій | 3 |  |
| РН 4. Проводити екіпіровку тепловоза |  | 22 |  |
| ПК 4 | Здатність здійснювати обслуговування електричного обладнання акамуляторних батарей |  |  |
| 13 | Електричні схеми тепловоза 2Т Е10М | 12 |  |
| 14 | Електричні схеми тепловоза ЧМЕЗ | 10 |  |
| РН 5. Здійснювати маневрову та поїзну роботу |  | 20 |  |
| ПК 4 | Здатність виявляти і усувати несправності тепловоза під час рху та маневрової роботи |  |  |
| 15 | Ремонт екіпажної частини | 2 |  |
| 16 | Ремонт двигуна | 4 |  |
| 17 | Ремонт допоміжного обладнання | 6 |  |
| 18 | Ремонт електричного обладнання машин, апаратів | 8 |  |
|  | Усього годин | 115 |  |

Зміст програми

РН 1. Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт

ПК 1.Здатність здійснювати прийом і здавання тепловоза відповідно до встановленого регламенту.

Тема 1. Екіпажна частина тепловозів

Призначення екіпажної частини. Візки тепловозів, їх різновиди і будова. Будова колісних пар, буксових вузлів, вимоги до колісних пар та буксових вузлів в експлуатації.

Шкворневий вузол та опорно-повертальний пристрій.

Підвішування тягових двигунів, опорно-осьове та рамне підвішування. Порівняльна характеристика та застосування на тепловозах різних типів підвішування. Будова та змащування моторно-осьових підшипників (МОП).

Призначення і будова ресорного підвішування. Типи ресорного підвішування та їх застосування на тепловозах різних типів. Засоби гасіння коливань. Будова й принцип дії фрикційних гасителів коливань.

Рама і кузов тепловоза. Призначення і будова реми тепловоза. Типи кузовів тепловозів, їх порівняльна характеристика.

Призначення, будова та дія ударно-зчіпного пристрою.

Призначення, будова і дія пісочної системи. Розташування пісочних банок, способи подавання піску під колісні пари.

Учні повинні знати:

Призначення екіпажної частини. Візки тепловозів, їх різновиди і будова. Будова колісних пар, буксових вузлів, вимоги до колісних пар та буксових вузлів в експлуатації.

Учні повинні вміти:

Розбирати та робити контрольні виміри;

Ремонт та огляд головних вузлів тепловоза;

ПК 2. Здатність проводити огляд,  устаткування тепловоза при прийомі, протягом роботи та після зміни.

Тема 2. Конструкция дизеля

Призначення і будова рами під  дизель-генераторну установку, картер дизеля. Кріплення блоку дизеля. Призначення і будова блоку дизеля, будова і кріплення втулки циліндра. Колінчастий вал, корінні підшипники. Призначення, будова і дія антивібратора. Призначення, конструкція та принцип дії граничного вимикача дизеля.

Шатунно-поршнева група.

Будова циліндрових кришок, склад та дія газорозподільного механізму.

Призначення пристроїв повітропостачання дизеля. Будова і дія турбокомпресорів та об’ємного нагнітача. Будова та принцип дії повітроочисника дизеля.

Будова повітряних та випускних колекторів.

Учні повинні знати:

Будова циліндрових кришок, склад та дія газорозподільного механізму.

Призначення пристроїв повітропостачання дизеля. Будова і дія турбокомпресорів та об’ємного нагнітача. Будова та принцип дії повітроочисника дизеля.

Будова повітряних та випускних колекторів.

Учні повинні вміти:

Розбирати та робити контрольні виміри;

Ремонт та огляд головних вузлів тепловоза;

Ремонт та огляд головних вузлів дизеля;

РН 2. Виявляти та усувати несправності тепловоза

ПК 1. Здатність готувати тепловоз та його обладнання до роботи

Тема 3. Допоміжні системи дизеля

Призначення та схеми паливної системи. Паливо-підкачувальний агрегат, будова, привод та дія. Будова паливного насоса високого тиску, принцип дії, регулювання подачі палива. Будова і дія форсунки. Паливні фільтри, їх конструкція і дія.

Будова і схема об’єднаного регулятора дизеля. Принцип регулювання потужності, зміни частоти обертів колінчастого вала.  Дія регулятора при наборі та скиданні позицій контролера, при зміні навантаження.

Призначення та схеми системи змащування. Призначення, будова та дія масляних насосів. Контури циркуляції масла. Будова масляних фільтрів грубого та тонкого очищення. Будова і дія відцентрового фільтру.

Призначення і схеми водяної системи, контури циркуляції води. Водяні насоси: види, конструкція, принцип дії. Будова секцій охолодження та теплообмінників. Холодильна камера, регулювання потоку повітря. Привод вентилятора охолодження. Будова і принцип дії гідромуфти та її автоматичного приводу.

Система автоматичного регулювання температури (САРТ).

Учні повинні знати:

Призначення та схеми паливної системи. Паливо-підкачувальний агрегат, будова, привод та дія. Будова паливного насоса високого тиску, принцип дії, регулювання подачі палива. Будова і дія форсунки. Паливні фільтри, їх конструкція і дія.

Учні повинні вміти:

Розбирати та робити контрольні виміри;

Огляд головних вузлів масляної, паливної та водяної системи;

Регулювання потоку повітря;

ПК 2. Здатність усувати незначні несправності з метою усунення аварійних ситуацій

Тема 4. Приводи допоміжного обладнання

Види допоміжного обладнання, їх значення для функціонування основного обладнання тепловоза.

Типи приводів. Призначення, конструкція і дія фрикційних муфт, клинопасової  передачі та карданних валів.

Передній та задній розподільні редуктори, їх основні елементи, призначення та розташування на тепловозі. Змащування підшипників та зубчастих коліс.

Учні повинні знати:

Передній та задній розподільні редуктори, їх основні елементи, призначення та розташування на тепловозі.

Учні повинні вміти:

Передній та задній розподільні редуктори огляд та визначення параметрів;

Огляд підшипників та зубчастих коліс;

Рівень мастила в редукторах;

ПК 4. Здатність готувати обладнання тепловоза до проведення ремонтних робіт

Тема 5. Автономні джерела живлення

Призначення і типи акумуляторних батарей (АБ). Схема з’єднання елементів батарей, їх потужність та ємність.

Будова та принцип дії кислотних акумуляторів. Будова та принцип дії лужних акумуляторів. Порівняльна характеристика батарей різних типів, їх використання на тепловозах.

Учні повинні знати:

Призначення і типи акумуляторних батарей (АБ).

Схема з’єднання елементів батарей, їх потужність та ємність.

Учні повинні вміти:

Порівнювати характеристики батарей різних типів, їх використання на тепловозах.

ПК 5. Здатність проводити огляд перевірку вузлів агрегатів при поїзній маневровій роботі.

Тема 6. Передачі потужності тепловозів

Типи передач потужності тепловозів. Основні елементи, структурна схема та принцип дії електричних передач постійного та змінно-постійного струму, порівняльна характеристика передач.

Селективна характеристика тепловоза, принцип зворотного зв’язку. Позитивний та негативний зворотній зв’язок в електричних передачах тепловозів.

Учні повинні знати:

Типи передач потужності тепловозів.

Основні елементи, структурна схема та принцип дії електричних передач постійного та змінно-постійного струму, порівняльна характеристика передач.

Учні повинні вміти:

Порівнювати характеристики потужності тепловозів.

Розміщення електричних машин.

КК 4. Цифрова компетентність

Тема 7. Використання цифрової інформації моніторів на пульті машиніста

Параметри діагностування згідно показників моніторів пульта машиніста при обслуговуванні тепловозів нових серій.

Зчитувати інформацію про несправності з моніторів пульта машиніста тепловозів нових серій, здійснювати її обробку, передачу та збереження .

Учні повинні знати:

Параметри діагностування згідно показників моніторів пульта машиніста.

Учні повинні вміти:

Зчитувати інформацію про несправності з моніторів пульта машиніста.

РН 3. Проводити технічне обслуговування тепловоза

ПК 2. Здатність виконувати необхідні відключення електроустаткування механізмів, що рухаються і обертаються та здійснювати блокування устаткування на тепловозі

Тема 8. Головні електричні машини.

Класифікація електричних машин. Принцип дії генераторів постійного та змінного струму. Реакція якоря, її фізична сутність та вплив на роботу електричних машин постійного струму. Поняття комутації, її фізична сутність та класи комутації. Конструкційні засоби нейтралізації реакції якоря та поліпшення комутації.

Будова генератора постійного струму, схема з’єднання обмоток. Призначення та будова головних і додаткових полюсів, обмотки полюсів.

Колекторно-щітковий апарат, будова і обмотки якоря, з’єднання якоря з дизелем.

Принцип дії електричних двигунів постійного струму. Конструкція тягових електродвигунів (ТЕД).

Учні повинні знати:

Класифікація електричних машин. Принцип дії генераторів постійного та змінного струму. Реакція якоря, її фізична сутність та вплив на роботу електричних машин постійного струму.

Учні повинні вміти:

Розпізнавати колекторно-щітковий апарат, будову і обмотки якоря, з’єднання якоря з дизелем.

Тема 9. Допоміжні електричні машини.

Призначення та будова допоміжних електричних машин: збуджувачів,  підзбуджувачів,  допоміжних генераторів та електродвигунів приводу насосів. Принцип дії синхронної електричної машини.

Учні повинні знати:

Принцип дії синхронної електричної машини.

Різновидність електричної апаратури.

Призначення і будова різних видів реле.

Учні повинні вміти:

Читати умовне позначення в електричній схемі.

ПК 4 Здатність виконувати технічне обслуговування ТО-2 тепловоза

Тема 10. Комутаційні прилади.

Різновидність електричної апаратури. Апаратура безпосередньої дії. Будова і дія контролерів, реверсорів, вимикачів.

Апаратура дистанційної дії. Призначення, будова і дія електропневматичних та електромагнітних контакторів, їх використання в електричній схемі. Призначення і будова різних видів реле, регуляторів напруги.

Захисна апаратура. Призначення і будова запобіжників, будова і дія автоматичних вимикачів, реле захисту.

Електровимірювальні пристрої.

Учні повинні знати:

Принцип дії електровимірювальних пристроїв.

Різновидність електричної апаратури.

Призначення і будова запобіжників.

Учні повинні вміти:

Робити зачистку контакторів.

Монтаж в електричній схемі.

Тема 11. Безконтактні апарати.

Трансформатори: амплістат збудження АВ3, ТПТ1/4, ТПН/3. Тахометричний блок. Призначення , будова та принцип діі. Розміщення на тепловозі.

Учні повинні знати:

Принцип дії трансформаторів.

Різновидність електричної апаратури.

Призначення і будова запобіжників.

Учні повинні вміти:

Виконувати електричні з’єднання на тепловозі.

Розпізнати умовні позначення в електричній схемі.

КК 4. Цифрова компетентність

Тема 12. Показники моніторів пульта машиніста тепловозів нових серій

Ознайомлення з моніторами пульта машиніста тепловозів нових серій

РН 4. Проводити екіпіровку тепловоза

ПК 4. Здатність здійснювати обслуговування електричного обладнання акумуляторних батарей

Тема 13. Електричні схеми тепловоза 2Т Е10М

Види електричних схем та правила їх викреслювання. Принципові, монтажні та напівмонтажні схеми.

Будова електроапаратної камери, блокування доступу. Розміщення апаратури в електроапаратній камері, порядок позначення клем.

Загальна будова електричної схеми тепловоза, умовні позначення елементів схеми, позначення проводів та електричних апаратів.

Кола електричної схеми та послідовність спрацювання апаратів під час запуску дизеля, зрушення з місця та у тяговому режимі.

Електричні кола керування пісочною системою.

Електричні кола зміни обертів колінчастого валу дизеля.

Електричні кола реверсування та послаблення магнітного потоку.

Електричні кола захисту дизеля від низького тиску масла, від перегріву масла та води , від пробою газів в картер.

Захист від пробою ізоляції , обриву полюса ТЕД,  запобігання витоку повітря з гальмівної магістралі, дія реле боксування.

Дія схеми в аварійному режимі збудження.

Учні повинні знати:

Поняття про електричні схеми.

Види електричних схем.

Учні повинні вміти:

Виконувати електричні з’єднання на тепловозі.

Виконувати монтаж в електричній схемі.

Тема 14. Електричні схеми тепловоза ЧМЕ3

Аналіз основних причин, які можуть призвести до порушень в роботі електричної схеми. Способи виявлення неполадок. Метод порівняння, послідовного перебору, заміни несправних елементів схеми. Універсальний метод виявлення неполадок і відмов в електричних схемах.

Порядок перевірки опору ізоляції в силовому колі і в колах управління.

Пошук коротких замикань і замикань на корпус .

Дії локомотивної бригади при виникненні пробою на корпус.

Складання типових аварійних електричних схем.

Учні повинні знати:

Види електричних схем.

Метод порівняння, послідовного перебору, заміни несправних елементів схеми.

Учні повинні вміти:

Пошук коротких замикань і замикань на корпус .

Виконувати монтаж в електричній схемі.

Складання типових аварійних електричних схем.

РН 5. Здійснювати маневрову та поїзну роботу.

ПК 4. Здатність виявляти і усувати несправності тепловоза під час руху та маневрової роботи.

Тема 15. Ремонт екіпажної частини

Види технічного обслуговування (ТО) і поточного ремонту (ПР) тепловозів у депо, терміни пробігу між ТО і ПР. Тривалість простою на ТО і ПР, агрегатно-вузловий метод ремонту.

Порядок підготовки тепловоза до ремонту. Технологічні карти ремонту. Порядок розбирання тепловозів на ТО-3 і ПР-1.

Ремонт колісних пар та буксових вузлів. Види обслуговування колісних пар, вимоги ПТЕ і інструкції з утримання колісних пар. Можливі несправності букс і способи їх виявлення.

Ремонт ресорного підвішування. Вимоги до системи ресорного підвішування. Перевірка стану пружин, ресор, гасителів коливань.

Учні повинні знати:

Види технічного обслуговування (ТО)

Тривалість простою на ТО і ПР

Учні повинні вміти:

Ремонт колісних пар та буксових вузлів

Перевірка стану пружин, ресор, гасителів коливань.

Тема 16. Ремонт двигуна

Ремонт рами під  дизель-генераторну установку, картер дизеля. Кріплення блоку дизеля. Ремонт і будова блоку дизеля, будова і кріплення втулки циліндра. Колінчастий вал, корінні підшипники. Призначення, ремонт і дія антивібратора. Ремонт, конструкція граничного вимикача дизеля.

Шатунно-поршнева група.

Ремонт циліндрових кришок, та газорозподільного механізму.

Ремонт пристроїв повітропостачання дизеля. Ремонт турбокомпресорів та об’ємного нагнітача. Ремонт повітроочисника дизеля.

Ремонт повітряних та випускних колекторів.

Учні повинні знати:

Технологічна карта ремонту дизеля.

Параметри міжремонтного пробігу.

Учні повинні вміти:

Виконувати ремонт в об’ємі (ТО, ПО, ДР) вузлів, агрегатів дизеля.

Тема 17. Ремонт допоміжного обладнання

Ремонт паливної системи, паливних насосів, форсунок, фільтрів.

Ремонт ОРД дизеля

Ремонт масляної системі, масляних насосів.

Ремонт водяної системи, водяних насосів та радіаторів.

Ремонт гідромуфти.

Учні повинні знати:

Технологічний процес  ремонту.

Технічні характеристики вузлів агрегатів.

Учні повинні вміти:

Підбирати інструмент та при способи.

Виконувати ремонт в об’ємі (ТО, ПО, ДР) вузлів, агрегатів дизеля.

Тема 18. Ремонт електричного обладнання машин, апаратів.

Огляд і технічне обслуговування електричних апаратів. Перевірка секвенції (послідовності спрацювання електричних апаратів). Огляд і перевірка електричних машин тепловоза. Дії локомотивної бригади при виході з ладу електричних машин чи апаратів. Виявлення та усунення неполадок в електричному обладнанні тепловоза.

Учні повинні знати:

Технологічний процес  ремонту.

Технічні характеристики вузлів агрегатів.

Перевірка секвенції (послідовності спрацювання електричних апаратів).

Учні повинні вміти:

Підбирати інструмент та при способи.

Виконувати ремонт в об’ємі (ТО, ПО, ДР) вузлів, агрегатів дизеля.

Виявлення та усунення неполадок в електричному обладнанні тепловоза.

Навчальна програма з предмета

«Автогальма»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на ЛПР |  |
|  | РН 1. Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт | 24 | 1 |  |
|  | ПК4 Здатність перевіряти прилади безпеки автогальм і гальмівного устаткування тепловоза. | 4 |  |  |
| 1. | Основи теорії тертя | 1 |  |  |
| 2 | Класифікація гальм і їх основні властивості | 1 |  |  |
| 3 | Розташування гальмівних приладів на рухомому складі і їх призначення | 2 | 1 |  |
|  | ПК8 Визначати наявність і стан інвентарю, технічного обладнання (згідно з переліком) та якість виконання технічних оглядів і ремонтів | 20 | 3 |  |
| 4 | Прилади живлення гальм стисненим повітрям | 3 | 1 |  |
| 5 | Прилади керуваннягальмами | 4 | 2 |  |
| 6 | Прилади гальмування і авторежими | 4 |  |  |
| 7 | Повітропровід та його арматура | 3 |  |  |
| 8 | Електропневматичні гальма | 3 |  |  |
| 9 | Прилади екстреного гальмування | 1 |  |  |
|  | РН 3. Проводити технічне обслуговування тепловоза | 4 | 2 |  |
|  | КК3 Математична компетентність | 4 |  |  |
| 10 | Гальмівні нормативи . Довідка ВУ45 | 4 | 2 |  |
|  | РН 4. Проводити екіпіровку тепловоза | 6 |  |  |
|  | ПК5 Здатність обслуговувати гальмівну важільну передачу | 6 |  |  |
| 11 | Гальмівні важелеві передачі | 6 |  |  |
|  | РН 5. Здійснювати маневрову та поїзну роботи |  |  |  |
|  | ПК8 Здатність контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів тепловоза при виконанні маневрової та поїзної роботи | 51 | 2 |  |
| 12 | Автостопи, вимірювачі швидкості . | 6 | 2 |  |
| 13 | Технічне обслуговування гальмівного обладнання локомотивів і моторвагонних поїздів | 24 |  |  |
| 14 | Керування гальмами поїздів та їх випробування, автоматична локомотивна сигналізація. | 21 |  |  |
|  | Всього | 85 | 8 |  |

Зміст програми

РН 1. Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт

ПК4 Здатність перевіряти прилади безпеки автогальм і гальмівного устаткування тепловоза.

Тема 1. Основи теорії тертя

Призначення гальм в поїздах. Сили, що діють на гальмівну колодку і колесо.

Сили, що діють на поїзд, гальмівна сила і способи її одержання.

Коефіцієнт тертя: відношення гальмівної колодки до обода колеса.

Гранична сила натиску гальмівної колодки на колесо.

Загальна гальмівна сила поїзда.

Поняття про гальмівний шлях.

Учні повинні знати:

- призначення гальм в поїздах;

- загальні поняття про гальмівну силу;

- поняття про гальмівний шлях;

Учні повинні вміти:

- визначати гальмівну силу;

- розраховувати гальмівний шлях;

Тема 2. Класифікація гальм та їх основні властивості

Типи і системи гальмування, що застосовуються на рухомому складі: ручні, пневматичні, електропневматичні та магнітнорейкові.

Принцип дії пневматичних і електропневматичних гальм.

Принципові схеми електропневматичних гальм пасажирських поїздів з локомотивною тягою і моторвагонного складу.

Учні повинні знати:

- типи і системи гальм;

- принцип дії пневматичних і електропневматичних гальм;

- принципові схеми електропневматичних гальм;

Учні повинні вміти:

- визначати гальма які використовуються на рухомому складу;

- користуватися принциповою схемою електропневматичних гальм.

Тема 3. Розташування гальмівних приладів на

рухомому складі та їх призначення

Класифікація гальмівного устаткування за призначенням.

Розташування і призначення гальмівних приладів на локомотивах, моторвагонному поїзді.

Практичні роботи:

- Первинний інструктаж з охорони праці.

- Перевірка правильності включення гальмівних приладів локомотивів.

Учні повинні знати:

- класифікацію гальмівного устаткування за призначенням;

- розташування та призначення гальмівних приладів на локомотивах, моторвагонного поїзді;

Учні повинні вміти:

- відрізняти класифікацію гальмівного устаткування за призначенням;

- проводити перевірку правильності включення гальмівних приладів    локомотивів

ПК8   Визначати наявність і стан інвентарю, технічного обладнання (згідно з переліком) та якість виконання технічних оглядів і ремонтів

Тема 4. Прилади живлення гальм стисненим повітрям

Призначення, класифікація і характеристики компресорів, що використовуються на локомотивах, моторвагонному рухомому складі залізниць: призначення, будова та робота.

Регулятори тиску компресорів на тепловозах, електровозах, і моторвагонному рухомому складі. Головні резервуари, їх призначення, випробування і ремонт.

Правила охорони праці при обслуговуванні компресорів.

Практичні роботи:

- Первинний інструктаж з охорони праці.

- Перевірка продуктивності компресора та дії регулятора тиску.

Учні повинні знати:

- призначення, класифікацію і характеристику компресора;

- розташування регулятора тиску компресорів на поїзді

Учні повинні вміти:

- перевірка продуктивності компресора

- перевірка дії регулятора тиску

- випробування і ремонт головних резервуарів

Тема 5. Прилади управління гальмами

Типи кранів управління в кабіні машиніста: призначення, будова, дія, несправності, перевірка і регулювання. Кран машиніста. Кран допоміжного гальма. Призначення, будова та дія.

Кран блокування гальм. Кран подвійної тяги. Комбінований кран.

Сигналізатор обриву гальмівної магістралі з датчиком, манометри.

Електроблокувальний клапан.

Охорона праці при обслуговуванні приладів управління автогальмами.

Практичні роботи:

- Первинний інструктаж з охорони праці.

- Перевірка та регулювання крана допоміжного гальма локомотива.

- Первинний інструктаж з охорони праці.

- Перевірка та регулювання поїзного крана машиніста.

Учні повинні знати:

- типи, призначення, будову, дію, несправності, перевірку і регулювання кранів управління в кабіні машиніста;

- призначення, розташування крану блокування гальм, крану подвійної тяги та комбінованого крану ;

- призначення, розташування сигналізатора обриву гальмівної магістралі з датчиком, монометри;

- призначення, розташування електроблокувального клапана;

- охорону праці при обслуговувані приладів управління автогальмами.

Учні повинні вміти:

- визначати несправність кранів управління в кабіні машиніста;

- перевіряти та регулювати кран допоміжного гальмування локомотива.

- перевіряти та регулювати поїзний кран машиніста.

Тема 6. Прилади гальмування і авторежим

Повітророзподільники вантажного і пасажирського типу.

Призначення, будова, дія, порівняльна характеристика повітророзподільників.

Призначення, будова і дія реле тиску. Призначення, будова, принцип дії авторежимів.

Призначення і класифікація гальмівних циліндрів. Норми виходу штоку поршня гальмівних циліндрів.

Призначення, конструкція і об’єм запасних та робочих резервуарів.

Вимоги охорони праці при обслуговуванні гальмівних приладів.

Учні повинні знати:

- призначення, будову і дію повітророзподільників;

- порівняльну характеристику повітророзподільника;

- призначення, будову і дію реле тиску;

- призначення, будову та принцип дії авторежимів;

- призначення і класифікацію гальмівних циліндрів;

- норми виходу штоку поршня гальмівних циліндрів;

- призначення, конструкцію і об’єм резервуарів;

- вимоги охорони праці при обслуговувані гальмівних приладів;

Учні повинні вміти:

- розрізняти повітророзподільники;

- встановлювати рижими ввімкнення повітророзподільника;

- визначати норми виходу штоків гальмівних циліндрів;

Тема 7. Повітропровід і його арматура

Гальмівна та постачальна мережі локомотива і гальмівна мережа поїзда, їх призначення, будова і утримання. Вимоги до них.

Арматура повітропроводу: кінцеві роз’єднувальні крани і крани екстреного гальмування.

Призначення і конструкція масловіддільних фільтрів, витоки стисненого повітря з повітропроводу та причини появи витоків.

Призначення і конструкцію з’єднувальних рукавів. Утримання повітропроводів.

Охорона праці при перевірці щільності мереж, при обслуговуванні повітропроводів під тиском.

Учні повинні знати:

- гальмівну та постачальну мережу локомотива і гальмівну мережу поїзда та їх призначення, будову і утримання;

- охорону праці при перевірці щільності мереж;

- арматуру повітропроводу;

- призначення та конструкцію масловіддільних  фільтрів;

- призначення і конструкцію  з’єднувальних рукавів;

Учні повинні вміти:

- виконувати перевірку щільності гальмівної та постачальної мережі;

- визначати та усувати витоки стисненого повітря в повітропроводі;

- виконувати заміну з’єднувальних рукавів

Тема 8. Електропневматичні гальма

Обладнання, типи і принцип дії електропневматичних гальм. Схема розташування і призначення приладів ЕПГ на моторних і причіпних вагонах.

Контролер крана машиніста, блок управління.

Двопровідні електропневматичні гальма пасажирських поїздів з локомотивною тягою.

Електропневматичні гальма електропоїздів і дизель-поїздів.

Дія електропневматичних гальм моторвагонних поїздів.

Призначення, будова і дія електроповітророзподільника  № 305-001.

Охорона праці при обслуговуванні електропневматичних гальм.

Учні повинні знати:

- обладнання, типи і принцип дії електропневматичних гальм;

- схему розташування і призначення приладів ЕПГ на моторвагонних і причіпних вагонах;

- будову контролера крана машиніста та блоку управління;

- принцип дії електропневматичних гальм електропоїздів і дизель-поїздів;

- призначення, будову і дію електроповітророзподільника № 305-001;

- охорону праці при обслуговувані електропневматичних гальм;

Учні повинні вміти:

- користуватися електричною схемою ЕПГ;

- визначати дію ЕПГ за світловою сигналізацією;

- виконувати перевірку дії електропневматичних гальм;

Тема 9. Прилади екстреного гальмування

Призначення, будова та дія приладів екстреного гальмування. Розміщення приладів екстреного гальмування у схемі ЕПГ, їхня взаємодія в режимі екстреного гальмування.

Учні повинні знати:

- призначення, будова та дія приладів екстреного гальмування;

- розміщення приладів екстреного гальмування

Учні повинні вміти:

- відрізняти прилади екстреного гальмування при спрацюванні в схемі ЕПГ

РН 3. Проводити технічне обслуговування тепловоза

КК3   Математична компетентність

Тема 10. Гальмівні нормативи, довідка ВУ-45.

Гальмівні  нормативи рухомого складу. Складання довідки ВУ-45

Учні повинні знати:

- гальмівні нормативи рухомого складу

- розрахунок натиснення гальмівних колодок

Учні повинні вміти:

- користуватися інструкцією з експлуатації гальм

- проводити розрахунок довідки ВУ-45

Практичні роботи:

- Розрахунок гальмівного натиску колодок у вантажних і пасажирських поїздах.

- Перерахунок гальмівного натиску колодок при відключенні гальмів  частини вагонів.

Тема 11. Гальмівні важільні передачі

Призначення та класифікація важільних передач. Обладнання і принцип дії.

Конструкція основних частин важільних передач.

Передаточне число важільної передачі та коефіцієнт корисної дії.

Схема типових важільних передач на локомотивах і моторвагонному рухомому складі, регулятори ходу поршня гальмівного циліндра, принцип дії і будова.

Конструкція, будова, матеріали гальмівних колодок, правила їх підвішування.

Обслуговування гальмівних важільних передач локомотивів і моторвагонного рухомого складу.

Охорона праці при ремонті гальмівних важільних передач.

Практичні роботи:

- Первинний інструктаж з охорони праці.

- Перевірка та регулювання виходу штока гальмівного циліндра.

Учні повинні знати:

- призначення та класифікацію важільних передач;

- конструкцію основних частин важільних передач;

- передаточне число важільної передачі та коефіцієнт корисної дії;

- схему типових важільних передач на поїзді;

- конструкцію, будову, матеріали гальмівних колодок, правила їх підвішування;

- обслуговування гальмівних важільних передач локомотивів і моторвагонного рухомого складу.

Учні повинні вміти:

- перевіряти та регулювати вихід штоку гальмівних циліндрів.

Тема 12. Автостопи, вимірювачі швидкості і автоматична локомотивна сигналізація

Призначення, будова і принцип дії автоматичної локомотивної сигналізації.

Додаткові прилади безпеки.

Електропневматичний клапан ЕПК-150. Призначення, будова і дія.

Локомотивний вимірювач швидкості.

Параметри запису на стрічці вимірювання швидкості.

Технічне обслуговування вимірювача швидкості.

Практичні роботи:

- Розшифрування стрічок вимірювання швидкості і параметрів запису локомотивної сигналізації.

Учні повинні знати:

- призначення, будову і принцип дії автоматичної локомотивної сигналізації;

- додаткові прилади безпеки;

- призначення, будову і дію електропневматичного клапану ЕПК – 150

- параметри запису на стрічці вимірювання швидкості;

- технічні обслуговування вимірювача швидкості;

Учні повинні вміти:

- виконувати перевірку дії автоматичної локомотивної сигналізації ;

- виконувати перевірку технічного стану швидкостеміра;

- розшифровувати стрічки вимірювання швидкості і параметрів запису локомотивної сигналізації;

Тема 12. Технічне обслуговування  гальмівного обладнання локомотивів і моторвагонних поїздів

Обов’язки локомотивної бригади перед виїздом  із депо.

Випробування гальмівного обладнання, перевірка гальм у поїздах.

Порядок розміщення і включення гальм.

Особливості обслуговування та управління гальмами в зимових умовах.

Контрольна перевірка гальм. Технічне обслуговування гальм.

Складання довідки про гальма.

Вимоги правил охорони праці при обслуговуванні та управлінні гальмами.

Учні повинні знати:

- обов’язки локомотивної бригади перед виїздом  із депо;

- порядок розміщення і включення гальм;

- особливості обслуговування та управління гальмами в зимових умовах;

- правила контрольної перевірки гальм;

- правила технічного обслуговування гальм;

- правильність складання довідки про гальма;

Учні повинні вміти:

- випробувати гальмівне обладнання, перевіряти гальма у поїздах;

- виконувати контрольну перевірку гальм;

- виконувати технічне обслуговування гальм;

- складати довідку про гальма;

- перераховувати натиск гальмівної колодок при відключенні гальмів  частини вагонів;

Тема 14. Експлуатація гальмівного обладнання поїзда

Загальні обов’язки локомотивної бригади при перевірці гальм на шляху прямування.

Керування гальмами поїзда при ступеневому, повному службовому та екстреному гальмуванні та відпуску гальм.

Дії локомотивної бригади при виявленні на шляху прямування «повзунів».

Визначення глибини «повзуна»

Дії машиніста при підозрі на порушення цілісності гальмівної магістралі, відмови дії автогальм, застосування екстреного гальмування з локомотива або вагона поїзда.

Керування гальмами при ведені вантажного поїзда по ламаному профілю путі.

Керування автогальмами пасажирських поїздів. Керування електричними гальмами.

Керування автогальмами при ведені поїзда до станції забороненими сигналами світлофорів.

Керування гальмами при слідуванні з поїздом подвійною або багаторазовою тягою.

Особливості керування автогальмами вантажних поїздів підвищеної ваги та довжини.

Управління гальмами при вимушеній зупинці поїзда на перегоні.

Порядок перевірки дії автогальм на шляху прямування.

Контроль управління гальмами за стрічкою швидкостеміра.

Підготовка гальмівного обладнання для роботи у зимових умовах і приладів автогальм. Заходи локомотивної бригади щодо попередження замерзання повітропроводів автогальм.

Вимоги правил охорони праці при обслуговуванні та управлінні гальмами. Учні повинні знати:

- загальні обов’язки локомотивної бригади при перевірці гальм на шляху прямування.

- порядок керування гальмами поїзда при ступеневому, повному службовому та екстреному гальмуванні та відпуску гальм.

- дії локомотивної бригади при виявленні на шляху прямування «повзунів».

- дії машиніста при підозрі на порушення цілісності гальмівної магістралі, відмови дії автогальм, застосування екстреного гальмування з локомотива або вагона поїзда.

- керування гальмами при ведені вантажного поїзда по ламаному профілю путі.

- порядок керування автогальмами пасажирських поїздів.

- порядок керування електричними гальмами.

- порядок керування автогальмами при ведені поїзда до станції забороненими сигналами світлофорів.

- порядок керування гальмами при слідуванні з поїздом подвійною або багаторазовою тягою.

- особливості керування автогальмами вантажних поїздів підвищеної ваги та довжини.

- управління гальмами при вимушеній зупинці поїзда на перегоні.

- порядок перевірки дії автогальм на шляху прямування.

- порядок контролю управління гальмами за стрічкою швидкостеміра.

- підготовку гальмівного обладнання для роботи у зимових умовах і приладів автогальм. Заходи локомотивної бригади щодо попередження замерзання повітропроводів автогальм.

- вимоги правил охорони праці при обслуговуванні та управлінні гальмами

Учні повинні вміти:

- керувати гальмами поїзда при ступеневому, повному службовому та екстреному гальмуванні та відпуску гальм;

- керувати гальмами при ведені вантажного поїзда по ламаному профілю путі;

- керувати автогальмами пасажирських поїздів;

- керувати електричними гальмами;

- керувати автогальмами при ведені поїзда до станції забороненими сигналами світлофорів;

- керувати гальмами при слідуванні з поїздом подвійною або багаторазовою тягою;

- управляти гальмами при вимушеній зупинці поїзда на перегоні;

- перевіряти дію автогальм на шляху прямування;

- виконувати контроль управління гальмами за стрічкою швидкостеміра

Навчальний план

«Управління та технічне обслуговування тепловоза»

| № п/п | Компетен тності | Тема |  | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні компетентності (знання вміння) за професією |  |  | 5год. |
| 1 | Планування та організація робочого місця |  |  | 1 |
| 2 | Посадові обов’язки локомотивної бригади |  |  | 1 |
| 3 | Засоби попередження та усунення виробничих, природніх непередбачених явищ |  |  | 1 |
| 4 | Дії локомотивних бригад при ліквідації нестандартних ситуацій |  |  | 2 |
|  | РН-1 Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт |  |  | 12 |
|  | ПК3 |  | Здатність вести технічну документацію щодо приймання і здавання тепловоза | 2 |
| 1 |  |  | Ведення журналу технічного стану локомотива | 1 |
| 2 |  |  | Заповнення маршрутного листа машиніста | 1 |
|  | ПК6 |  | Здатність готувати тепловоз до руху | 3 |
| з |  |  | Приймання та здавання локомотива | 1 |
| 4 |  |  | Приймання екіпажної частини | 1 |
| 5 |  |  | Контрольний обмір колісних пар автозчепного пристрою | 1 |
|  | КК2 |  | Мовна компетентність | 4 |
| 6 |  |  | Регламент ведення переговорів через поїзний радіозв’язок | 4 |
|  | ПК8 |  | Визнати наявність і стан інвентарю технічного обладнання (згідно за переліком) та якість виконання технічних оглядів і ремонтів | 3 |
| 1 |  |  | Приймання дизеля до та після запуску | 1 |
| 2 |  |  | Умови роботи та контроль стану дизеля | 1 |
| 3 |  |  | Неполадки дизеля та методи їх усунення | 1 |
|  | РН2 Виявляти та усувати несправності тепловоза |  |  | 16 |
|  | ПК3 |  | Здатність узгоджувати та інформувати машиніста, керівника робіт в разі виявлення несправностей механічного гальмівного електричного обладнання при прийманні експлуатації здачі локомотива | 7 |
| 1 |  |  | Обслуговування допоміжних систем тепловоза: паливної, масленої, водяної, нагнітаючої повітря. | 4 |
| 2 |  |  | Визначення параметрів тиску температури допоміжних систем | 1 |
| 3 |  |  | Виявлення та усунення неполадок в допоміжних системах | 2 |
|  | КК3 |  | Математична компетентність | 1 |
| 4 |  |  | Розрахування параметрів допоміжних систем тепловоза по показанням приладів | 1 |
|  | ПК6 |  | Здатність виконувати необхідні відключення електроустаткування машин механізмів згідно вимог охорони праці та електробезпеки | 8 |
| 5 |  |  | Обслуговування електричних машин | 3 |
| 6 |  |  | Обслуговування електричних апаратів | 5 |
|  | РН3 Проводити технічне обслуговування тепловоза |  |  | 9 |
|  | ПК3 |  | Здатність виконувати технічне обслуговування (ТО-1 тепловоза при прийманні і під час руху; та здаванні) | 8 |
| 1 |  |  | Обслуговування та усунення неполадок в електричних схемах тепловоза при запуску, руху, розгоні | 8 |
|  | КК7 |  | Енергоефективна компетентність | 1 |
| 2 |  |  | Шляхи економії паливомастильних матеріалів під час експлуатації тепловоза | 1 |
|  | РН4 |  | Проводити екіпіровку тепловоза | 11 |
|  | ПК2 |  | Здатність ставити тепловоз на екіпірувальний пункт та здійснювати екіпіровку тепловоза | 10 |
| 1 |  |  | Обслуговування тепловоза при екіпіровці паливом, водою, оливою піском | 5 |
| 2 |  |  | Обслуговування тепловоза в зимовий період | 5 |
|  | ККЗ |  | Математична компетентність | 1 |
| 3 |  |  | Методи розрахунків паливномастильних матеріалів при екіпіровці | 1 |
|  | РН5 |  | Здійснювати маневрову та поїзну роботу | 27 |
|  | ПК2 |  | Здатність працювати з планом маневрової роботи та виконувати оперативні розпорядження працівників відповідальних за проведення маневрової роботи | 21 |
| 1 |  |  | Основи тяги поїздів | 2 |
| 2 |  |  | Управління локомотивом | 9 |
| 3 |  |  | Ведення потяга по ділянці | 9 |
| 4 |  |  | Зчеплення та розчеплення з потягом | 1 |
|  | ПК7 |  | Здатність оперативно діяти при виникненні нестандартних ситуацій під час руху поїздів або при виконанні маневрової роботи | 6 |
| 5 |  |  | Класифікація транспортних подій | 1 |
| 6 |  |  | Види транспортних подій | 3 |
| 7 |  |  | Вплив транспортних подій на безпеку руху поїздів | 2 |

Зміст програми

Загальні компетентності (знання вміння) за професією

Тема 1. Планування та організація робочого місця

Загальна характеристика робочого місця.

Структура локомотивного господарства. Типи депо. Організація експлуатації тепловозів. Основні нормативні документи з технічного обслуговування локомотивів.

Учні повинні знати:

Характеристику робочого місця. Структуру локомотивного господарства. Організацію експлуатації тепловоза.

Учні повинні вміти:

Користуватись основними нормативними документами.

Тема 2. Посадові обов’язки локомотивної бригади

Загальні посадові обов’язки.

Посадові обов’язки машиніста локомотива. Посадові обов’язки помічника машиніста локомотива. Права локомотивної бригади. Ведення технічного формуляру.

Учні повинні знати:

Посадові обов’язки помічника машиніста тепловоза. Права локомотивної бригади.

Учні повинні вміти:

Виконувати посадові обов’язки згідно вимог. Заповнювати технічний формуляр.

Тема 3. Засоби попередження та усунення виробничих, природніх непередбачених явищ

Виявляти і усувати неполадки механічного, пневматичного та електричного обладнання. Слідкувати на шляху прямування за сигналами на перегонах і станціях, за станом колії та контактної мережі. При виникненні нестандартних ситуацій вживати заходи з попередження транспортних подій.

Учні повинні знати:

Порядок попередження та усунення виробничих, природніх непередбачуваних явищ.

Учні повинні вміти:

Ліквідовувати наслідки пожеж, аварій та повені.

РН-1 Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт

ПК3 Здатність вести технічну документацію щодо приймання і здавання тепловоза

Тема 4. Ведення журналу технічного стану локомотива

Ознайомлення з журналом технічного стану. Порядок усунення зауважень. Порядок занесення зауважень в журнал технічного стану ТУ-152.

Учні повинні знати:

Порядок ведення журналу.

Учні повинні вміти:

Заповнювати журнал технічного стану

Тема 5. Заповнення маршрутного листа машиніста

Порядок отримання маршрутного листа. Ознайомлення з розділами маршрутного листа. Порядок заповнення розділів маршрутного листа. Ведення маршрутного листа на шляху прямування. Здача маршрутного листа після поїзної  роботи.

Учні повинні знати:

Розділи маршрутного листа.

Учні повинні вміти:

Заповнювати маршрутний лист перед початком роботи, на шляху прямування та в кінці роботи.

ПК6.  Здатність готувати тепловоз до руху

Тема 6. Приймання та здавання локомотива

Приймати і здавати (у складі локомотивної бригади) тепловоз в депо та на станційних коліях. Перевіряти стан механічного, пневматичного та електричного обладнання при прийманні тепловоза. Підготувати (у складі локомотивної бригади) тепловоз до роботи.

Учні повинні знати:

Вимоги технічного обслуговування (ТО-1) при прийманні та здаванні локомотива.

Учні повинні вміти:

Виконувати технічне обслуговування (ТО-1) при прийманні та здаванні локомотива.

Тема 7.  Приймання екіпажної частини

Візок тепловоза: огляд та обслуговування ресорного підвішування, підвішування тягових електродвигунів (ТЕД), шкворневого вузла та опорно-повертальних пристроїв.

Букси та моторно-осьові підшипники (МОП): умови роботи, можливі неполадки та пошкодження, причини пошкоджень та їх попередження.

Учні повинні знати:

Огляд екіпажної частини при прийманні, здаванні та  на шляху прямування. Неполадки, які виникають в екіпажній частині. Контрольно-вимірювальний інструмент при огляді екіпажної частини.

Учні повинні вміти:

Виконувати огляд екіпажної частини. Виявляти та усувати неполадки, які виникають на шляху прямування.

Тема 8. Контрольний обмір колісних пар автозчепного пристрою

Огляд та перевірка автозчепного пристрою. Огляд пісочної системи, перевірка подавання піску під колісні пари тепловоза. Вимоги охорони праці при виконанні робіт.

Учні повинні знати:

Контрольні параметри технічного стану колісної пари. Контроль-вимірювальний інструмент.

Учні повинні вміти:

Виявляти неполадки за допомогою контрольно-вимірювального інструменту.

КК2 Мовна компетентність

Тема 9. Регламент ведення переговорів через поїзний радіозв’язок

Ведення регламенту перемов машиніст-помічник машиніста, машиніст з машиністом сміжного локомотива, локомотивної бригади з черговим по станції, диспетчером. Регламент переговорів при аварійних ситуаціях.

Учні повинні знати:

Інструкцію 2Н, регламент переговорів працівників залізничного транспорту.

Учні повинні вміти:

Виконувати регламент переговорів між працівниками залізничного транспорту згідно інструкції 2Н.

ПК8.  Визнати наявність і стан інвентарю технічного обладнання (згідно за переліком) та якість виконання технічних оглядів і ремонтів

Тема 10. Приймання дизеля до та після запуску

Контроль стану дизеля при прийманні тепловоза та в процесі експлуатації на холостому ходу і різних режимах навантаження. Методи виявлення неполадок вузлів. Виявляти та усувати  неполадки при прийманні, здавання та на шляху прямування.

Учні повинні знати:

Параметри роботи дизеля: потужність, оберти колінчатого валу, температуру, тиск.

Учні повинні вміти:

Виконувати технічне обслуговування ТО-1 при прийманні локомотива, до запуску та після запуску дизеля. Читати параметри роботи дизеля. Виявляти та усувати  неполадки при прийманні, здавання та на шляху прямування.

РН2. Виявляти та усувати несправності тепловоза

ПК3. Здатність узгоджувати та інформувати машиніста, керівника робіт в разі виявлення несправностей механічного гальмівного електричного обладнання при прийманні експлуатації здачі локомотива

Тема11. Обслуговування допоміжних систем тепловоза: паливної, масляної, водяної, нагнітаючої повітря.

Паливна система: огляд при прийманні, контроль стану і роботи системи. Типові пошкодження паливної апаратури.

Промивання фільтрів тонкої очистки (ФТО) палива та перехід на аварійне живлення дизеля.

Масляна система: огляд при прийманні, контроль стану після запуску дизеля та в процесі експлуатації. Можливі неполадки, їх причини та попередження.

Система повітропостачання: огляд при прийманні тепловоза, контроль стану після запуску дизеля. Контроль системи вентиляції картера. Можливі неполадки агрегатів наддуву та їх виявлення.

Водяна система: контроль стану при прийманні тепловоза, можливі неполадки, їх ознаки, пошук пошкоджень. Підтримання оптимальних режимів  роботи водяної системи. Вимоги до якості води та заміна води у системі.

Привод допоміжних агрегатів: огляд редукторів, карданних валів та муфт, контроль стану в експлуатації та обслуговування. Можливі неполадки, їх причини та наслідки. Контроль роботи системи автоматичного регулювання температури (САРТ), управління холодильником у нормальних та аварійних режимах.

Учні повинні знати:

Технічне обслуговування ТО-1 при прийманні, здаванні та на шляху прямування: паливної, масляної, водяної систем. Контрольні параметри систем тиску, температури.

Учні повинні вміти:

Виконувати технічне обслуговування систем. Виявляти та усувати неполадки при прийманні, здаванні та при експлуатації на шляху прямування. Читати показники контрольних приладів роботи систем.

КК 3. Математична компетентність

Тема 12. Розрахування параметрів допоміжних систем тепловоза по показанням приладів

Вести розрахунки по показникам приладів тиску паливної системи  до фільтра та після фільтра тонкої системи. Вести розрахунки температурних показань роботи дизеля, води, масла.

Учні повинні знати:

Цифрові показники паливної, масляної та водяної систем.

Учні повинні вміти:

Вести розрахунки температури та тиску систем.

ПК 6. Здатність виконувати необхідні відключення електроустаткування машин механізмів згідно вимог охорони праці та електробезпеки

Тема 13. Обслуговування електричного устаткування

Контроль стану тягових електричних машин, огляд при прийманні тепловоза. Можливі неполадки, їх виявлення і дії локомотивної бригади при цьому.

Виявлення порушень комутації та кругових вагонів. Запобігання псувань ТЕД.

Догляд, обслуговування та контроль стану допоміжних електричних машин. Можливі неполадки, їх ознаки та дії локомотивної бригади при псуванні допоміжних електромашин.

Учні повинні знати:

Технічне обслуговування електричних машин в об’ємі ТО-1. Порядок виявлення неполадок. Інструмент та пристрої при обслуговуванні електричних машин.

Учні повинні вміти:

Виконувати технічне обслуговування. Виявляти  та усувати неполадки при прийманні, здаванні та на шляху прямування.

Тема 14. Обслуговування приладів дистанційного управління

Огляд акумуляторних батарей (АБ). Можливі неполадки АБ, їх причини, наслідки та ознаки. Методи виявлення пошкоджень, відключення несправного елемента.

Догляд за електричними апаратами. Можливі несправності, їх причини та ознаки. Огляд апаратів при прийманні тепловоза, перевірка секвенції.

Виявлення обриву кіл, коротких замкнень та пробоїв ізоляції. Методи «розподілу кола навпіл» та «поділу кола на ділянки». Користування контрольною лампою та вольтметром.

Дії локомотивної бригади при спрацюванні апаратів захисту. Збирання аварійних схем збудження тягового генератора (ТГ) при виході із строю допоміжних електричних машин та елементів системи збудження.

Вимоги охорони праці при виконанні робіт.

Учні повинні знати:

Вимоги до технічного огляду електричних апаратів, акумуляторних батарей. Параметри вимірювальних приладів електричних апаратів. Порядок усунення виявлених неполадок. Інструмент та пристрої при виявленні неполадок при прийманні, здаванні та на шляху прямування.

Учні повинні вміти:

Виконувати технічний огляд за вимогами ТО-1. Користуватись інструментами та пристрої  при виконанні ТО та усуненні виявлених неполадок.  Виявляти та усувати неполадки при прийманні, здаванні та на шляху прямування.

РН 3. Проводити технічне обслуговування тепловоза

ПК 3. Здатність виконувати технічне обслуговування (ТО-1 тепловоза при прийманні і під час руху; та здаванні)

Тема 15. Обслуговування та усунення неполадок в електричних схемах тепловоза при запуску, руху, розгоні

Аналіз основних причин, які можуть призвести до порушень в роботі електричної схеми. Способи виявлення неполадок. Метод порівняння, послідовного перебору, заміни несправних елементів схеми. Універсальний метод виявлення неполадок і відмов в електричних схемах.

Порядок перевірки опору ізоляції в силовому колі і в колах управління.

Пошук коротких замикань і замикань на корпус .

Дії локомотивної бригади при виникненні пробою на корпус.

Складання типових аварійних електричних схем.

Дії локомотивної бригади при виході з ладу окремих пристроїв механічного та гальмівного обладнання.

Учні повинні знати:

Виявлення неполадок в електричних схемах перед запуском, під час руху та розгоні тепловоза.

Учні повинні вміти:

Використовувати інструмент, контрольні прилади при виявленні неполадок. Виконувати монтаж аварійних схем для подальшої роботи локомотива.

КК 7.  Енергоефективна компетентність

Тема 16. Шляхи економії паливомастильних матеріалів під час експлуатації тепловоза

Економія дизельного палива та мастильних матеріалів. Чинники впливу на витрати палива та мастил. Шлях зменшення витрат, економні методи обслуговування та управління тепловозом.

Учні повинні знати:

Режими роботи дизеля на холостому ході, навантаженому та під час експлуатації.

Учні повинні вміти:

Визначати сили, які діють на потяги. Ведення потяга по дільниці. Використовувати профіль дільниці при експлуатації тепловоза.

РН 4.  Проводити екіпіровку тепловоза

ПК2. Здатність ставити тепловоз на екіпірувальний пункт та здійснювати екіпіровку тепловоза

Тема 17. Обслуговування тепловоза при екіпіровці паливом, водою, оливою, піском

Види та призначення паливно-мастильних матеріалів. Обсяги заповнюваних технологічних ємностей тепловоза. Розташування і призначення запірної апаратури на тепловозі.

Призначення і правила користування обладнанням екіпірувального пункту. Економія дизельного палива та мастильних матеріалів. Чинники впливу на витрати палива та мастил. Шляхи зменшення витрат, економні методи обслуговування та управління тепловозом.

Учні повинні знати:

Кількісні показники палива, води, мастила, піску. Порядок екіпіровки тепловоза паливом, мастилом, водою, піском.

Учні повинні вміти:

Виконувати екіпіровку тепловоза паливом, водою, мастилом, піском. Контролювати кількісні показники екіпіровочних матеріалів.

Тема 18. Обслуговування тепловоза в зимовий період

Вплив зимових умов на роботу обладнання та вузлів тепловоза. Підготовка тепловозів до роботи в зимовий період. Терміни та об’єм робіт.

Експлуатація системи охолодження у зимовий період.

Особливості обслуговування екіпажної частини та ТЕД у зимових умовах.

Учні повинні знати:

Вплив зимових умов на роботу тепловоза. Експлуатацію системи охолодження в зимових умовах. Особливості обслуговування екіпажної частини.

Учні повинні вміти:

Обслуговувати тепловоз у зимовий період. Експлуатувати систему охолодження. Обслуговувати екіпажну частину та ТЕД в зимових умовах.

ККЗ. Математична компетентність

Тема 19. Методи розрахунків паливномастильних матеріалів при екіпіровці

Розрахунок наявності паливно-мастильних матеріалів перед початком роботи. Занесення показників розрахунку в маршрутний лист. Розрахування витрати паливно-мастильних матеріалів після експлуатації тепловоза.

Учні повинні знати:

Методи розрахунків витрати паливно-мастильних матеріалів під час експлуатації тепловоза.

Учні повинні вміти:

Робити контрольні розрахунки паливно-мастильних матеріалів. Заносити показники в маршрутний лист.

РН 5. Здійснювати маневрову та поїзну роботу

ПК 2. Здатність працювати з планом маневрової роботи та виконувати оперативні розпорядження працівників відповідальних за проведення маневрової роботи

Тема 20. Основи тяги поїздів

Сили, які діють на поїзд. Сила тяги тепловоза, її утворення, реалізація та обмеження стосовно зчеплення коліс з рейками, потужності та комутації. Сили опору – основні і додаткові.

Учні повинні знати:

Сили які діють на потяг.

Утворення сил тяги та їх реалізація.

Учні повинні вміти:

Визначати сили, які діють на потяг.

Приймати локомотив, робити екіпіровку.

Тема 21. Управління локомотивом

Виїзд із депо та проїзд КП. Під’їзд під поїзд, зчеплення з першим вагоном. Зміна кабін управління. Відправлення поїзда зі станції, розгін поїзда дільницею з різним профілем, про слідування станцій. Контроль за станом і роботою обладнання тепловоза на шляху прямування. Дії локомотивної бригади при вимушеній зупинці на перегоні.

Учні повинні знати:

Прилади управління локомотивом. Щепленні, розщеплення з потягом. Зміну кабіни управління. Інструкцію 3Н. Дії локомотивних бригад при непередбачених ситуаціях.

Учні повинні вміти:

Робити щеплення і розщеплення локомотива з вагоном. Виконувати контроль стану локомотива на шляху прямування.

ПК 7. Здатність оперативно діяти при виникненні нестандартних ситуацій під час руху поїздів або при виконанні маневрової роботи

Тема 22. Вплив транспортних подій на безпеку руху

Види транспортних подій у роботі локомотивів та локомотивних бригад. Вплив транспортних подій на безпеку руху поїздів.

Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті та метрополітенах України.

Учні повинні знати:

Види транспортних подій .

Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті та метрополітенах України.

Учні повинні вміти:

Виконувати посадові обов’язки при ситуаціях, аваріях, катастрофах.

Навчальна програма з предмета

«Електротехніка з основами промислової електроніки»

| Професійні і ключові компетентності | № п/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальні компетентності (З, У) за професією |  |  | 10 |
| 1 |  | Основи електротехніки | 10 |
| РН 4 Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт |  |  | 15 |
| ПК 4 Здатність здійснювати обслуговування електричного обладнання та акумуляторних батарей | 1 | Акумуляторні батареї | 5 |
|  | 2 | Електричні апарати | 5 |
|  | 3 | Електричні машини | 5 |
| РН 5 Здійснювати маневрову та поїзну роботу |  |  | 10 |
| ПК 4 Здатність виявляти і усувати несправності тепловоза під час руху та маневрової роботи | 1 | Вимірювальні прилади | 5 |
| ПК 7 Здатність виявляти і усувати несправності тепловоза під час руху та маневрової роботи | 2 | Апарати захисту | 5 |
| Всього годин |  |  | 35 |

Зміст програми

Загальні компетентності (знань, умінь) за професією

Тема 1. Основи електротехніки.

Коротка характеристика та зміст предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки». Зв′язок цього предмета з іншими (математика, фізіка, хімія). Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні. Електричне поле. Потенціал і різниця потенціалів. Електричний струм в провідниках. Сила струму. Електричне коло, його елементи. Фізична величина опору і електропровідності. Закон Ома для ділянки кола. Резистори і реостати. Способи з′єднання резисторів: послідовне, паралельне, змішане. Електрорушійна сила і напруга джерела електричної енергії. Закон Ома для повного колаю Режим роботи електричного кола: холостий хід, режим навантаження і режим короткого замикання. Закон Кірхгофа, поняття про їх застосування при розрахунках складних електричних кіл. Послідовне і паралельне включення джерел ЕРС. Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Робота і потужність електричного струму. Одержання змінного струму. Параметри змінного струму: період, частота, миттєве, амплітудне, діюче значення змінного струму. Поняття про електричну ємність. Будова конденсаторів. Кола змінного струму з активним, індуктивним і реактивним опором. Магніта і їх властивості. Магнітне поле. Велечини, які характерезують магнітне поле: індукція, потік, напруженність. Магнітне поле провідника зі струмом. Правило буравчика. Електромагніти та їх застосування. Провідник із струмом в магнітному полі. Правило лівої руки. Явище ЕРС індукції. Правило правої руки. Явище ЕРС самоіндукції. Індуктивність провідників і катушок.

Учні повині знати:

- Поняття: опір, питома електропровідність, сила струму;

- Електрорушійна сила, робота та потужність електричного струму;

- Закон: Ома для ділянки та повного кола, закон Кірхгофа, Джоуля-Ленца;

- Одиниці вимірювання велечин;

- Елементи електричного кола ;

- Типи тпа будову резисторів та реостатів;

- Способи з′єднання резисторів;

- Режими роботи електричного кола;

- Одержання змінного струму, основні параметри змінного струму;

- Поняття про електричну ємність;

- Будову конденсаторів;

- Поняття: магнітна індукція, магнітний потік, напруженність магнітного поля;

- Правила: буравчика, лівої та правої руки;

- Властивості магнітів, магнітного поля.

Учні повині вміти:

- Складати електричні кола;

- Виконувати розрахунки за законом Ома, Кірхгофа, Джоуля-Ленца;

- Пояснити теплову дію електричного струму;

- Пояснити основні парамет постійного та змінного струму;

- Джерела змінного та постійного струму.

- Провідник зі струмом в магнітному полі. Правило лівої руки. Явище ЕРС індукції. Правило правої руки. Явище ЕРС самоіндукції. Індуктивність провідників і катушок.

- Індукцію, потік, напруженність магнітного поля.

- Пояснити дію виштовхувальної сили на провідник зі струмом.

РН4. Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт

ПК 4. Здатність здійснювати обслуговування електричного обладнання та акумуляторних батарей

Тема 1. Акумуляторні батареї

Особливості протікання струму в рідинах. Електролітична дисоціація. Явище електролізу. Принцип дія і будова кислотних акамуляторів. Електроліт і його густина. Заряд разряд акамуляторів. Принцип дія і будова лужних акамуляторів. Електроліт і його густина. Заряд разряд акамуляторів. Порівняння лужих і кислотних акамуляторів. З′єднання акамуляторів в батарею: послідовне,паралельне, змішане.

Учні повині знати:

- Особливості протікання струму в рідинах;

- Принцип дії і будови кислотних акамуляторів;

- Принцип дії і будови лужних акамуляторів;

- Способи з′єднання акамуляторів в батарею;

Учні повинні вміти:

- Розрізняти принцип дію і будову кислотних та лужних акамуляторів;

- З′єднувати акамулятори в батарею;

- Обслуговувати акумуляторні батареї.

Тема 2. Електричні апарати

Класифікація апаратури управління, регулювання: вимикачі та рубильники, контролери, магнітні пускачі, реле, пускові і регульовані реостати та їх застосування. Апаратура керування: види, призначення.

Учні повині знати:

- Види і призначення електричних апаратів: рубильників, вимикачів, перемикачів, запобіжників, електричної апаратури керування і захисту.

Учні повині вміти:

- Розрізняти види і призначення електричних апаратів, електричної апаратури управління і захисту.

Тема 3. Електричні машини

Основні частини електричних машин. Поняття про магнітне коло електричних машин. Основні типи обмоток. З′єднання обмоток. Магнітне поле полюсів і якоря. Фізична сутність реакції якоря. Вплив реакції якоря на обмотку. Фізична сутність комутації. Вплив комутації на роботу машини. Призначення колектора. ЕРС генератора, її залежність і регулювання. Гальмівний момент генератора. Типи генераторів. Генератор з незалежним збудженням. Принцип дії електродвигуна. ЕРС двигуна. Регулювання частоти обертання якоря. Зміна напрямку обертання якоря. Основні поняття про види електричного гальмування електродвигунів: реостатне та рекуперативне. Потужність і ККД.

Учні повині знати:

- Поняття: реакція якоря, комутація струму, потужність і ККД машин постійного струму;

- Основні частини машин постійного струму;

- Принцип дії генератора та двигуна;

- Принцип регулювання обертання швидкості якоря двигуна;

- Види електричного гальмування електродвигуна.

Учні повині вміти:

- Пояснити вплив реакції якоря на роботу машини;

- Пояснити пвлив комутації на роботу електромашини;

- Пояснити призначення колектора;

- Пояснити регулювання швидкості обертання якоря.

РН 5.

Здійснювати маневрову та поїзну роботу

ПК 4. Здатність виявляти і усувати несправності тепловоза під час руху та маневрової роботи

Тема 1. Вимірювальні прилади

Призначення класифікація електровимірювальних приладів. Магнітоелектричні, електромагнітні, цифрові прилади. Вимірювання струму і напруги. Вимірювання потужності. Застосування шунтів, вимірних трансформаторів струму. Поняття про вимір неелектричних величин електричними методами

Учні повині знати:

- Призначення і класифікація електровимірювальних приладів

магнітоелектричних, електромагнітних та цифрових;

- Застосування шунтів, вимірних трансформаторів струму;

Учні повині вміти:

- Вимірювання струму, напруги, потужності, неелектричних величин електричним методом;

- Під′єднувати електровимірювальні прилади до електричного кола.

ПК 7. Здатність виявляти і усувати несправності тепловоза під час руху та маневрової роботи

Тема 2. Апарати захисту.

Класифікація апаратури управління, регулювання та захисту: запобіжники, которкого замикання, теплові  контролери, пристрої захисного відключення. Види та призначення

Учні повині знати:

- Види і призначення електричних апаратів: рубильників, вимикачів, перемикачів, запобіжників і захисту.

Учні повині вміти:

- Розрізняти види і призначення апаратів захисту.

Навчальна програма з предмета

«Читання креслень»

| Компетентності | № з/п | Теми | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| Загальні компетентності (З, У) за професією |  |  |  |  |
|  | 1. | Знайомство з робочими кресленнями, їх читання | 5 |  |
|  | 2. | Ескізи деталей та вузлів | 3 |  |
| Усього годин |  |  | 8 |  |

Зміст програми

Загальні компетентності (З, У)  за професією

Тема 1. Знайомство з робочими кресленнями, їх читання

Призначення і зміст кінематичних схем. Стандартні умовні позначення в кінематичних схемах. Основні правила виконання кінематичних схем. Робочі креслення деталей та вузлів тепловоза: знайомство, читання.

Здобувачі освіти повинні знати:

- Призначення схем

- Умовні позначення в схемах

- Основні правила читання схем.

Здобувачі освіти повинні вміти:

- Читати робочі креслення та схеми.

Тема 2. Ескізи деталей та вузлів

Ескізи деталей та вузлів тепловоза. Призначення. Читання.

Здобувачі освіти повинні знати:

- Умовні позначення на ескізах

- Призначення ескізів

Здобувачі освіти повинні вміти:

- Читати ескізи деталей та вузлів тепловоза.

Навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Загальні компетентності (З, У) за професією |  |  |  |
| 1. | Правові та організаційні питання охорони праці. Ризики виникнення нещасних випадків на підприємстві | 6 |  |
| 2. | Правила охорони праці у професійній діяльності. Ліквідація аварійних ситуацій та їх наслідків | 10 |  |
| 3. | Загальні правила пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 4 |  |
| 4. | Загальні правила електробезпеки | 5 |  |
| 5. | Загальні правила санітарії та гігієни у професійній діяльності | 2 |  |
| 6. | Правила та прийоми надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків та у випадку аварії; засоби домедичної допомоги | 3 |  |
| Всього годин: |  | 30 |  |

Зміст програми

Загальні компетентності (З, У)  за професією

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці. Ризики виникнення нещасних випадків на підприємстві

Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці, мета і навчання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Вимоги нормативних актів про охорону праці.

Законодавство про охорони праці регулюється кодексами законів України "Про охорону праці", Кодексом законів про працю України, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та ін.

Права на охорону праці під час укладання трудового договору. Права працівника на охорону праці під час роботи. Забезпечення працівників сцецодягом, іншими засобами індивідуального захисту. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті. Охорона праці жінок.

Про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Основні завдання системи стандартів охорони праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти, діючі накази, інструкції з охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків.

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійний захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Здобувачі освіти повині знати:

- Закон України «Про охорону праці»;

- цілі і завдання предмета;

- завдання системи стандартів безпеки праці;

- трудовий та колективний договір;

- правила внутрішнього розпорядку;

- права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві;

- органи управління охороною праці на Україні;

- відповідальність за порушення законодавства про охорону праці;

- виробничий травматизм та профзахворювання;

- заходи запобігання травматизму та захворювань на виробництві;

- державний нагляд та громадський контроль;

- суспільний контроль за виконанням законодавства з охорони праці;

- повноваження і права профспілок по здійсненню контролю за    охороною праці;

- інструктування працівників;

- соціальне страхування працівників;

Здобувачі освіти повині вміти:

- оформлювати інструктування;

- оформлювати розлідування нещасних випадків на виробництві;

- оформлювати основні акти форми Н-1, Н-2, Н-5, П-5, П-4, НПВ.

Тема 2. Правила охорони праці у професійній діяльності. Ліквідація аварійних ситуацій та їх наслідків

Загальні питання безпеки праці. Основи охорони праці у галузі. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи і підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування електропоїздів. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки небезпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов, мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання на рухомому складі та в депо. Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій, план евакуації з приміщень, у випадку аварії.

Вимоги охорони праці у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Загальні відомості про потенціал безпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

Здобувачі освіти повині знати:

- загальні питання безпеки праці;

- технологічний процес виробництва в питаннях безпеки праці;

- перелік робіт з підвищеною небезпекою;

- вимоги безпеки праці при експлуатації машин;

- вимоги до організації робочого місця ;

- зони безпеки та їх огородження;

- засоби індивідуального та колективного захисту;

- світова та звукова сигналізація;

- попереджувальні написи, сигнальне пофарбування;

- засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

- спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;

- захист від шуму;

- захист від пилу;

- захист від газу;

- захист від вібрації;

- захист від несприятливих метеорологічних умов;

- прилади контролю безпечних умов праці;

- правила запобігання нещасних випадків;

- план ліквідації аварій та евакуації з приміщення;

- правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;

Здобувачі освіти повині вміти:

- розпізнавати знаки безпеки;

- розпізнавати види засобів захисту працюючих;

- визначати необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовувати за призначенням;

- вміти діяти при переході колії, зайнятої рухомим складом;

- вміти користуватись перехідною площадкою вагонів;

- вміти виходити з зони дії обірваного дроту контактної мережі;

- визначати необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовувати за призначенням;

- забезпечувати особисту безпеку в процесі виконання робіт;

- безпечно експлуатувати обладнання.

Тема 3. Загальні правила пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Вимоги нормативних актів з пожежної безпеки, вимоги інструкцій підприємства з пожежної безпеки. Характерні причини виникнення пожеж, порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання не підготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях. Порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення Умови горіння. Спалах, запалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання при пожежі. Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної оборони в галузі. Види і терміни перевірки і зарядження вогнегасників. Місця розташування, способи гасіння пожежі в залежності від місця її виникнення. Технічне обслуговування вогнегасників та порядок приведення їх в дію. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Здобувачі освіти повині знати:

- вимоги нормативних актів з пожежної безпеки;

- вимоги інструкцій підприємства з пожежної безпеки;

- характерні причини виникнення пожеж;

- пожежонебезпечні властивості речовин;

- організаційно-технічні протипожежні заходи;

- пожежна сигналізація;

- горіння речовин і способи його гасіння;

- вогнегасні матеріали та речовини;

- горіння речовин і способи його зупинки;

- пожежна техніка для захисту об’єктів;

- вогнегасники, види, властивості, застосування;

- ручний пожежний інструмент;

- госіння і профілактика пожеж на об’єктах галузі;

Здобувачі освіти повинні вміти:

- розпізнавати види горючих речовин;

- діяти у випадках пожежі;

- користуватись різними видами вогнегасників;

- застосовувати первинні засоби пожежогасіння;

- оформлювати інструктажі з пожежної безпеки.

Тема 4. Загальні правила електробезпеки

Електрика: промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікації виробничих приміщень відносно небезпеки ураження електричним струмом.

Правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II. Допуск до роботи з електрикою і електричними машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Зануління та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Здобувачі освіти повині знати:

- виробнича електрика;

- особливості ураження електричним струмом;

- вплив електричного струму на організм людини;

- фактори, котрі впливають на рівень ураження людини електрострумом;

- порогі значення струму;

- основні причини електротравматизму;

- фактори навколишнього середовища;

- класифікація виробничих приміщень з електробезпеки;

- допуск до роботи з електрикою. Наряд-допуск;

- правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II ;

- колективні засоби захисту в електроустановках;

- індивідуальні засоби захисту в електроустановках;

- вказівні, попереджувальні, приписуючі знаки безпеки і знаки заборони;

- занулення і захисне заземлення;

- міри захисту від статичної електрики;

- захист будівель і споруд від блискавки;

Здобувачі освіти повинні вміти:

- розпізнавати засоби захисту в електроустановках до 1000 В;

- розпізнавати засоби захисту в електроустановках вище 1000 В;

- діяти у випадках надання першої допомоги при ураженні електричним струмом;

- звільнити потерпілого від дії струму;

- розпізнавати порогові значення струму;

- розпізнавати захисне занулення та заземлення.

Тема 5. Загальні правила санітарії та гігієни у професійній діяльності

Поняття про виробничу санітарію, як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум. вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм підтримання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за професією, яка вивчається.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення, санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року

Здобувачі освіти повині знати:

- поняття про виробничу санітарію;

- організаційні засоби і способи виробничої санітарії;

- гігієнічні засоби і засоби виробничої санітарії;

- санітарно-технічні методи і засоби на виробництві;

- виробничий травматизм і профзахворювання;

- основні причини травматизму і професійних захворювань; заходи щодо їх запобігання;

- лікувально-профілактичне харчування;

- фізіологію праці;

- дотримання норм підняття і переміщення важких речей;

- вимоги до опалення;

- вентиляція і конденсація повітря;

- правила експлуатації систем опалення і вентиляції;

- типи освітлення. Правила експлуатації освітлення;

- санітарно-побутове забезпечення працюючих;

- щорічні медичні огляди;

Здобувачі освіти повині вміти:

- розпізнавати вплив шкідливих факторів на працівника;

- розрізняти організаційні та технічні заходи виробничої санітарії;

- розрізняти шкідливі речовини та запобігання їх впливу на людину;

- розрізняти види виробничого шуму.

Тема 6. Правила та прийоми надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків та у випадку аварії; засоби домедичної допомоги

Загальні відомості при організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, нешкідливість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка: склад, призначення, правила користування.

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з ран, носа, вуха, легень, стравоходу.

Падання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу, Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф.

Здобувачі освіти повині знати:

- основи анатомії людини;

- загальні положення про надання долікарської допомоги;

- місце знаходження та склад медичної аптечки;

- правила надання допомоги при пораненні;

- перша допомога при забитті;

- перша допомога при вивихах;

- перша допомога при переломах;

- зупинка кровотечі;

- перша допомога при непритомності;

- перша допомога при опіках, обмороженні, утопленні, отруєнні, ураженні електричним струмом;

- оживлення методами штучного дихання, непрямого масажу серця;

- транспортування потерпілого;

Здобувачі освіти повині вміти:

- надавати  першу допомогу при забитті;

- надавати першу допомогу при вивихах;

- надавати першу допомогу при переломах;

- надавати першу допомогу при зупинці кровотечі;

- надавати першу допомогу при непритомності;

- надавати першу допомогу при опіках, обмороженні, утопленні, отруєнні, ураженні електричним струмом.

Навчальна програма з професійно-практичної підготовки

| № п/п | Професійні і ключові компетентності | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробниче навчання в навчальному закладі |  |  |  |
| Загальні компетентності З, У за професією |  |  |  |
| 1 | Організація робочого місця. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях |  | 12 |
| Виробниче навчання на виробництві |  |  |  |
| РН1 Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт |  |  |  |
| 2 | ПК1 | Здатність здійснювати прийом і здавання тепловоза відповідно до встановленого регламенту | 6 |
| РН2 Виявляти та усувати несправності тепловоза |  |  |  |
| 3 | ПК4 | Здатність готувати обладнання тепловоза до проведення ремонтних робіт | 6 |
| РН3 Проводити технічне обслуговування тепловоза |  |  |  |
| 4 | ПК1 | Здатність узгоджувати часовий інтервал технічного обслуговування з лінійним керівником і керівником руху (для залізничного транспорту промислових підприємств). Здатність виконувати огляди тепловоза згідно з часовим інтервалом (або пробігом), встановлені місцевими інструкціями (для магістрального транспорту) | 12 |
| РН4 Проводити екіпіровку тепловоза |  |  |  |
| 5 | ПК2 | Здатність ставити тепловоз на екіпірувальний пункт та здійснювати екіпіровку тепловоза | 6 |
|  | Всього годин виробниче навчання на виробництві |  | 30 |
| Виробнича практика |  |  |  |
| РН1 Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт |  |  |  |
|  | ПК2 | Здатність проводити огляд устаткування тепловоза при прийомі, протягом та після закінчення зміни | 14 |
| РН2 Виявляти та усувати несправності тепловоза |  |  |  |
|  | ПК1 | Здатність готувати тепловоз та його обладнання до роботи. Запобігати та виявляти несправності тепловоза | 35 |
| РН3 Проводити технічне обслуговування тепловоза |  |  |  |
|  | ПК3 | Здатність виконувати технічне обслуговування (ТО-1 тепловоза: при прийманні; під час руху; при здаванні) | 21 |
| РН4 Проводити екіпіровку тепловоза |  |  |  |
|  | ПК6 | Здатність перевіряти обсяги заповнення пісочних бункерів та проводити їх заповнення | 14 |
| РН5 Здійснювати маневрову та поїзну роботу |  |  |  |
|  | ПК1 | Здатність під час поїзної та маневрової роботи користуватися приладами поїзного радіозв'язку та виконувати встановлений регламент переговорів між машиністом, помічником машиніста та керівниками руху | 28 |
|  | КК2 | Мовна компетентність | 7 |
|  | ПК2 | Здатність працювати з планом маневрової роботи та виконувати оперативні розпорядження працівників, відповідальних за проведення маневрової роботи | 21 |
|  | ПК3 | Здатність під час ведення поїзда забезпечувати виконання функціональних обов'язків відповідно до вимог чинної нормативно-технічної документації | 21 |
|  | ПК4 | Здатність виявляти і усувати несправності тепловоза під час руху та маневрової роботи | 21 |
|  | ПК5 | Здатність володіти засобами енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів | 21 |
|  | ПК6 | Здатність при виникненні пожежі на тепловозі вживати заходи до повної ліквідації загоряння засобами пожежогасіння | 21 |
|  | ПК7 | Здатність оперативно діяти при виникненні нестандартних ситуацій, під час руху поїздів або при виконанні маневрової роботи | 21 |
|  | ПК8 | Здатність контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів тепловоза при виконанні маневрової та поїзної роботи | 21 |
|  | ПК9 | Здатність проводити перевірку стану колісних пар та буксового вузла і екіпажної частини Тепловоза при зупинках на проміжних станціях, виконанні поїзної або маневрової роботи | 21 |
|  | ПК10 | Здатність забезпечувати, в межах компетенції, безпеку руху поїздів, правила електробезпеки, пожежної безпеки та безпеки на електрифікованих лініях | 21 |
|  | ПК11 | Здатність користуватись засобами електробезпеки та пожежогасіння, індивідуального та колективного захисту | 21 |
|  | КК9 | Екологічна компетентність | 7 |
|  | ПК12 | Здатність дотримуватися вимог охорони праці при здійсненні маневрової роботи | 7 |
|  | КК8 | Підприємницька компетентність | 7 |
|  | Всього годин виробнича практика |  | 350 |
|  | Усього годин |  | 392 |

Зміст програми

Виробниче навчання в навчальному закладі

Загальні компетентності ( знання, уміння) за професією

Тема 1. Організація робочого місця. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях.

Виконувати вимоги положень, інструкцій, стандартів за професією та видами робіт.

Застосовувати загальні правила охорони праці у професійній діяльності.

Організовувати робоче місце відповідно до вимог охорони праці.

Застосовувати первинні засоби пожежогасіння.

Діяти у разі виникнення нещасних випадків чи аварійних ситуацій.

Користуватися засобами домедичної допомоги.

Виробниче навчання на виробництві

РН 1. Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт

ПК1. Здатність здійснювати прийом і здавання тепловоза відповідно до встановленого регламенту.

Використовувати правила технічної експлуатації та інші нормативні документи при перевірці роботи вузлів та агрегатів, гідравлічного обладнання.

Проводити огляд та перевірку технічного стану устаткування.

РН 2. Виявляти та усувати несправності тепловоза

ПК 4 .Здатність готувати обладнання тепловоза до проведення ремонтних робіт.

Готувати тепловоз до виконання ремонтних робіт в цехах депо або підприємства за вимогами ТО.

РН 3. Проводити технічне обслуговування тепловоза

ПК 1. Здатність узгоджувати часовий інтервал технологічного обслуговування з лінійним керівником руху (для залізничного транспорту промислових підприємств).

Здатність виконувати огляд тепловоза згідно з часовим інтервалом( або пробігом), встановлені місцевими інструкціями( для магістрального транспорту).

Заповнювати правильно та грамотно нормативно-експлуатаційну документацію встановленої форми.

Заповнювати журнал технічного стану локомотива встановленої форми.

Робити відповідні записи про несправності тепловоза та їх усунення.

Користуватись правилами технічної експлуатації залізничного транспорту, промислових підприємств.

Користуватися правилами технічної експлуатації залізниць України та місцевими інструкціями.

Користуватися нормами міжремонтних пробігів.

РН 4. Проводити екіпіровку тепловоза

ПК 2 .Здатність ставити тепловоз на екіпірувальний пункт та здійснювати екіпіровку тепловоза.

Виконувати вимоги інструкцій з охорони праці на експлуатаційному пункті.

Користуватися слюсарним інструментом.

Користуватися засобами індивідуального захисту.

Користуватися протипожежним обладнанням та вогнегасниками.

Виконувати екіпіровку тепловоза з дотриманням вимог нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки і виробничої санітарії.

Виробнича практика

РН 1. Здійснювати підготовку тепловоза до початку і закінчення робіт

ПК 2. Здатність проводити огляд устаткування тепловоза при прийомі, протягом та після закінчення зміни.

Виявляти несправності і усувати незначні несправності.

Перевіряти послідовність включення електричних апаратів.

Користуватися інструментом для виконання робіт щодо обслуговування обладнання тепловоза.

Перевіряти відповідність та наявність паливно-мастильних матеріалів.

РН 2. Виявляти та усувати несправності тепловоза

ПК 1 . Здатність готувати тепловоз та його обладнання до роботи. Запобігати та виявляти несправності тепловоза.

Візуально виявляти несправності механічного, пневматичного, гідравлічного, електричного устаткування тепловоза.

РН 3. Проводити технічне обслуговування тепловоза

ПК 3 .Здатність виконувати технічне обслуговування (ТО-1 тепловоза: при прийманні; під час руху; при здаванні)

Виконувати роботи, передбачені Інструкцією з технічного обслуговування тепловозів в експлуатації.

Виконувати роботи, передбаченні Інструкцією з експлуатації та гальм рухомого складу залізниць.

РН 4. Проводити екіпіровку тепловоза

ПК 6. Здатність перевіряти обсяги заповнення пісочних бункерів та проводити їх заповнення.

Виконувати перевірку та заповнення пісочних бункерів.

Виконувати перевірку роботи пісочних систем тепловоза.

Дотримуватися вимог охорони праці при роботі на висоті.

РН 5. Здійснювати маневрову та поїзну роботи

ПК 1 . Здатність під час поїзної та маневрової роботи користуватися приладами поїзного радіозв’язку та виконувати встановлений регламент переговорів між машиністом, помічником машиніста та керівниками руху.

Користуватися приладами поїзного радіозв’язку.

Перевіряти надійність роботи радіозв’язку перед початком роботи.

Правильно виставляти маневрову та поїзну радіостанцію на відповідну частоту. Виконувати регламент переговорів по радіозв’язку між машиністом та черговим по станції (депо), машиністом та помічником машиніста при виконанні поїзної та маневрової роботи.

КК 2. Мовна компетентність

Володіти технічною термінологією.

Дотримуватись етики ділового спілкування.

Чітко лаконічно виконувати регламент переговорів при передаванні інформації через поїзний радіозв’язок.

ПК 2 . Здатність працювати з планом маневрової роботи та виконувати оперативні розпорядження працівників , відповідальних за проведення маневрової роботи.

Користуватися приладами поїзного радіозв’язку.

Володіти технічною термінологією.

Виконувати керування тепловозом та подачу встановлених сигналів при виконанні маневрової роботи.

Виконувати перевірку дії автогальм та здійснювати управління ними у встановленому порядку.

Виконувати оперативні розпорядження працівників, відповідальних за проведення маневрової роботи.

Користуватися автогальмами та застосовувати всі засоби в разі виконання екстреного гальмування для зупинки тепловоза при виникненні загрози життю людини, при раптовому виникненні перепони, раптовій подачі сигналу зупинки.

Виконувати вимоги технічно-розпорядчих актів станції та інструкції із проведення маневрової роботи у депо та на підприємствах.

Контролювати показники контрольно-вимірювальних приладів, сигналів, сигнальних показчиків, стан контактної мережі, верхньої будови колії, діяльність колії та наявність негабаритних місць при виконанні маневрової роботи.

Виконувати маневрові роботи на станціях і тракційних коліях депо та на підприємствах з дотриманням охорони праці.

ПК 3. Здатність під час ведення поїзда забезпечувати виконання функціональних обов’язків відповідно до вимог чинної нормативно-технічної документації

Керувати тепловозом під час ведення поїзда, здійснювати подачу встановлених сигналів на шляху прямування.

Користуватися приладами поїзного радіозв’язку.

Виконувати порядок користування поїзним радіозв’язком при прямуванні поїзда на заборонений сигнал світлофора.

Виконувати перевірку дії автогальм та управління ними у встановленому порядку.

Користуватися автогальмами та застосовувати всі засоби у разі виконання екстреного гальмування для зупинки поїзда при виникненні загрози життю людини, раптовому виникненню перепони, раптовій подачі сигналу зупинки або при зриві стоп-крана.

Виконувати регламент перемовин по радіозв’язку між машиністом та черговим по станції (депо), машиністом та помічником машиніста при виконанні поїзної роботи.

Виконувати вимоги технічно-розпорядчих актів станції на шляху прямування, графік руху поїздів.

Контролювати показники контрольно-вимірювальних приладів, сигналів, сигнальних показчиків, стан контактної мережі, верхньої будови колії та вільність колії на шляху прямування.

Контролювати положення стрілочних переводів.

Забезпечувати безпеку руху, розклад руху поїздів, тривалість зупинок на шляху прямування.

ПК 4 . Здатність виявляти і усувати несправності тепловоза під час руху та маневрової роботи

Виявляти несправності та вживати усі необхідні заходи для їх усунення, згідно з вимогами правил обслуговування тепловозів, безпеки руху.

Користуватися інструментом та пристроями для усунення несправностей.

ПК 5 . Здатність володіти засобами енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

Виконувати ведення поїзда згідно режимними картами та погодними умовами, не допускаючи перевантаження вузлів та агрегатів тепловоза.

Користуватися електричним гальмуванням( при їх наявності) з метою регулювання швидкості руху.

ПК 6.  здатність при виникненні пожежі на тепловозі вживати заходи до повної ліквідації загоряння засобами пожежогасіння

Користуватися основними засобами пожежогасіння на локомотиві та при необхідності застосовувати їх.

ПК 7.  Здатність оперативно діяти при виникненні нестандартних ситуацій, під час руху поїздів або при виконанні маневрової роботи

Визначати причини спрацювання апаратури, захисту та відмов обладнання тепловоза, умови самостійного усунення несправностей і можливості подальшого самостійного прямування поїзда.

Надавати інформацію про виникнення нестандартної ситуації по радіозв’язку локомотивним бригадам поїздів.  Самостійно приймати рішення про виклик допоміжних локомотивів, пожежних або відновлювальних поїздів;

Огороджувати місце перешкоди л руху.

ПК 8.  здатність контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів тепловоза при виконанні маневрової та поїзної роботи

Контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів і усувати несправності на шляху прямування або відключати їх за встановленим порядком.

ПК 9.  Здатність проводити перевірку стану колісних пар та буксового вузла і екіпажної частини тепловоза при зупинках на проміжних станціях, виконанні поїзної або маневрової роботи

Виявляти несправності колісних пар , буксового вузла та екіпажної частини;

Користуватися шаблонами для заміру колісних пар, автозчепних приладів.

ПК 10.  Здатність забезпечувати, в межах компетенції, безпеку руху поїздів, правила електробезпеки, пожежної безпеки та безпеки на електрифікованих лініях

Виконувати вимоги основних нормативних документів з безпеки руху.

Визначати необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовувати.

ПК11.  Здатність користуватися засобами електробезпеки та пожежогасіння, індивідуального  та колективного захисту

Користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, засобами електробезпеки та пожежогасіння.

КК9.  Екологічна компетентність

Застосовувати загальні правила екологічної безпеки у професійній діяльності.

Здійснювати збір усіх відходів, які утворилися в процесі роботи.

Ліквідовувати наслідки розливів нафтопродуктів.

Сортування сміття, утилізація відходів.

Раціонально використовувати матеріали та обладнання.

ПК 12. Здатність дотримуватися вимог охорони праці при здійсненні маневрової та поїзної роботи

Застосовувати правила охорони праці при здійсненні маневрової та поїзної роботи.

КК 8. Підприємницька компетентність

Вміти користуватися документами у сфері професійної діяльності. Користуватися нормативно-правовими актами щодо підприємницької діяльності.